Załącznik nr 1

Dostawa przenośnego analizatora parametrów jakości energii elektrycznej, dostawa oscyloskopu cyfrowego sygnałów mieszanych

Zadanie częściowe nr 1 SWZ

Dostawa przenośnego analizatora parametrów jakości energii elektrycznej

# Przenośny analizator parametrów jakości energii

# Minimalne parametry techniczne

| Pamięć wewnętrzna [GB] | Przynajmniej 4 |
| --- | --- |
| Częstotliwość próbkowania [kHz] | 40,96 |
| Wejścia napięciowe | 5 (24 bit) |
| Wejścia prądowe | 5 (24 bit) |
| Czas podtrzymania zasilania z akumulatora | 4 h |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Wejście analogowe | Tak |
| Wejście binarne | Tak |
| Automatyczna ocena jakości zasilania zgodnie z normami | Tak |
| Możliwość ustawienia dowolnego interwału pomiaru | Tak |
| Napięcie: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms) | Tak |
| Prąd: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms) | Tak |
| Moc czynna | Tak |
| Moc bierna | Tak |
| Moc pozorna | Tak |
| Kąt fazowy (cos φ) | Tak |
| Moc / praca | Tak |
| Moc dystorsji, moc czynna 50 Hz, moc bierna modulacji, moc bierna asymetrii | Tak |
| Energia w układzie czterokwadratowym, P, Q, P+, P-, Q+, Q- | Tak |
| Współczynnik migotania Pst, Plt, Ps5 | Tak |
| Asymetria prądów i napięć, składowa zerowa, zgodna i przeciwna | Tak |
| Harmoniczne napięcia zgodnie z IEC 61000-4-30 klasy A Ed. 3. do 50 | Tak |
| Wartości maksymalne harmonicznych napięciowych od 2 do 50 (200 ms RMS) | Tak |
| Kąty fazowe harmonicznych napięcia do 40 | Tak |
| Harmoniczne w napięciu w zakresie częstotliwości 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz | Tak |
| Harmoniczne w prądzie od 2 do 50 | Tak |
| Wartości maksymalne harmonicznych w prądzie od 2 do 50 (200 ms RMS) | Tak |
| Harmoniczne w prądzie w zakresie częstotliwości od 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz | Tak |
| Kąty fazowe harmonicznych w prądzie do 40 | Tak |
| Moc czynna, bierna i pozorna harmonicznych | Tak |
| THDI, THDU, PWHDI, PWHDU, PHC | Tak |
| Sygnały sterujące RCS 100 Hz do 3 kHz (200 ms RMS max) | Tak |
| Szybka Transformata Fouriera napięć i prądów [kHz] | 20 |
| Częstotliwość: wartość średnia (10 s), minimalna i maksymalna | Tak |
| Interwały uśredniania 10 / 15 / 30 minut dla pomiaru wartości P, Q, S, D, cosϕ, sinϕ, tgϕ | Tak |
| Podgląd on-line: częstotliwość próbkowania rejestratora oscyloskopowego [kHz] | 40,96 |
| Podgląd on-line: Prostopadłościan mocy czynnej, biernej i dystorsji | Tak |
| Podgląd on-line: Harmoniczne w napięciu i prądzie | Tak |
| Podgląd on-line: Grupowanie interharmonicznych (U, I) | Tak |
| Podgląd on-line: Kierunek przepływu harmonicznych oraz kąt fazowy harmonicznych prądowych | Tak |
| Wyzwalanie ręczne | Tak |
| Wyzwalanie po przekroczeniu określonej wartości RMS (U, I) | Tak |
| Wyzwalanie zmianą wartości RMS (U, I) | Tak |
| Wyzwalanie zmianą kąta fazowego | Tak |
| Wyzwalanie obwiednią | Tak |
| Wyzwalanie czasowe | Tak |
| Wyzwalanie automatyczne | Tak |
| Wyzwalanie szybkością zmian częstotliwości df / dt | Tak |
| Wyzwalanie wejściem binarnym (0 - 250 V AC/DC; 10 V próg) | Tak |

# Dodatkowe wyposażenie

- Cewki Rogowskiego do pomiaru prądu do 3000 A. (4 sztuki)

- Cęgi prądowe do pomiaru prądu do 200 A. (4 sztuki)

- Adapter do podłączenia na szynę montażową. (4 sztuki)

- Magnetyczne sondy napięciowe. (4 sztuki)

Zadanie częściowe nr 2 SWZ

Dostawa oscyloskopu cyfrowego sygnałów mieszanych

Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych o następujących parametrach:

- pasmo pracy: min. 200 MHz,

- 4 kanały analogowe,

- 8 kanałów cyfrowych,

- próbkowanie: 2 GSa/s,

- szybkość odświeżania przebiegów: 50.000 razy na sekundę,

- pamięć wewnętrzna: 1 Mpkt,

- impedancja wejściowa: 1 MΩ ± 2%,

- rozdzielczość pionowa: 8 bit,

- sprzężenie: AC, DC,

- tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,

- czułość napięciowa regulowana w zakresie 1 mV/dz ÷ 5 V/dz,

- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,

- uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,

- wyświetlacz kolorowy WVGA 8,5 cala z 64 poziomami intensywności,

- podstawa czasu w zakresie 2 ns/dz ÷ 50 s/dz,

- rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps,

- dokładność podstawy czasu: 25 ppm,

- opcje przeszukiwania i nawigowania,

- operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, filtrowanie LP i HP, FFT,

- automatyczny pomiar fazy (na zboczu narastającym i opadającym),

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy częstościomierz,

- wbudowany gotowy do użycia generator funkcyjny 20 MHz, 5 Vp-p,

- funkcja segmentacji pamięci,

- interfejs komputerowy USB-TMC,

- możliwość bezpośredniego pobierania przebiegów na pendrive,

- komplet sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,

- komplet dedykowanych sond do kanałów cyfrowych,

- zasilanie 230VAC/50Hz z wtyczką Euro,

- gwarancja: 5 lat.