Kraków dnia: 2021-07-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: Kc-zp.272-147/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa 1 sztuki drukarki 3D z filtrem HEPA dla WEAIiIB - Kc-zp.272-147/21” – znak sprawy Kc-zp.272-147/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zamiast zapisu:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Drukarka 3D z filtrem HEPA.

- Przestrzeń robocza – nie mniej niż: 250 x 250 x 300 mm;

- Technologia LPD Plus;

- Rodzaj materiału – filament 1,75mm;

-Wysokość warstwy – w zakresie 175-275 mikronów lub szerszym;

- Możliwość drukowania z materiału modelowego i wodorozpuszczalnego podporowego;

- Maksymalna temperatura ekstrudera – nie mniej niż 300 st. C;

- Platforma robocza - perforowana, podgrzewana, bez widocznych złącz na powierzchni;

- Maksymalna temperatura platformy nie mniejsza niż 100 st. C;

- Poziomowanie platformy roboczej – automatyczny pomiar wysokości punktów platformy;

- Ekran dotykowy;

- Maksymalny pobór mocy nie więcej niż 410 W;

- Komunikacja z PC – Wi-Fi, USB, RJ45;

- Oprogramowanie – dedykowane, dołączone do urządzenia. Obsługiwane typy plików wejściowych co najmniej .stl, .obj, .dxf, .3mf.;

- Możliwość zarządzania drukarką z poziomu systemu Internetowego w przeglądarce WWW, co najmniej podgląd historii wydruków, zarządzanie plikami w pamięci USB urządzenia, wysyłanie komend drukarce;

- Oprogramowanie z funkcją wykrywania zbyt cienkich ścianek, możliwością edycji struktur podporowych oraz sprawdzenia i naprawy siatki trójkątów;

- Kamera wewnątrz drukarki, zapewniająca podgląd wydruków przez użycie dedykowanego oprogramowania;

- Dedykowana dysza 0.4 mm w zestawie;

- Czujnik końca materiału;

- W zestawie co najmniej osłony boczne, szklana płyta robocza, perforowana płyta robocza, zestaw narzędzi przydatnych w druku, szpula materiału, dwa spool holdery na szpule;

Filtr HEPA do zintegrowania z drukarką;

- Gwarancja – minimum 36 miesięcy (okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert)

2. Materiały eksploatacyjne:

Filament Z-SUPPORTPremium	800g	3,00 szt.

Filament Z-SEMIFLEX	2kg	2,00 szt.

Filament Z-FLEX	800g	2,00 szt.

Filament Z-NYLONBlack	2kg	2,00 szt.

Filament Z-NYLONNatural	2kg	2,00 szt.

Filament Z-ABSWarmGray	800g	2,00 szt.

Filament Z-ASAProGraphite	2,00 szt.

Filament Z-ESD	800g	2,00 szt.

Filament Z-GLASS	2kg	2,00 szt.

Filament Z-HIPSBlack	2kg	1,00 szt.

Filament Z-HIPSGrey	2kg	1,00 szt.

Filament Z-PCABS	800g	2,00 szt.

Filament Z-PETGBlack	2kg	1,00 szt.

Filament Z-PETGGrey	2kg	1,00 szt.

Filament Z-PLAWhite	2kg	1,00 szt.

Filament Z-PLAGraphite		2kg	1,00 szt.

Filament Z-PLAProGypsumWhite	2kg	1,00 szt.

Filament Z-PLAProBrightRed	2kg	1,00 szt.

Filament Z-ULTRATPlusGraphite	2kg	1,00 szt.

Filament Z-ULTRATPlusIvory	2kg	1,00 szt.

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:drukarka Zortrax M300 Dual + Hepa Cover

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Opis przedmiotu zamówienia:

SWZ dla drukarki 3D:

- technologia druku: FDM

- min dwie głowice drukujące: jedna do materiału modelowego, druga do materiału podporowego rozpuszczalnego

- głowice drukujące wymienne

- przekładnia z podwójnym napędem 19:1

- obszar roboczy nie mniejszy niż : 19 L x 19 W x 19.6 H cm

- waga nie mniej niż 29 kg

- wysokość warstwy: 20 – 400 mikronów;

- dokładność wymiarowa nie gorsza niż ± 0,2 mm (± 0,007 cala)

- zamknięta i podgrzewana komora robocza do temperatury min. 110°C z cyrkulacją powietrza i systemem kontroli temperatury

- min. dwa zamknięte, zintegrowane z drukarką zasobniki na materiał: jeden na materiał modelowy, drugi na materiał podporowy rozpuszczalny

- średnica dyszy: 0,4 mm;

- drukowanie z filamentów: ABS, ASA, PC-ABS, PC-ABS FR, PLA, TOUGH PLA, PETG, NYLON,DURABIO, POLYMAX PC, ABS CARBON, SEBS 95A, PETG ESD, PETG CF, podporowy : SR-30 i PVA

- możliwość zastosowania głowic umożliwiających stosowanie filamentów dostawców zewnętrznych

- średnica filamentu: 1,75 mm;

- automatyczne wykrywanie braku filamentu i możliwość wznowienia wydruku po uzupełnieniu

- wbudowany dysk twardy co najmniej 1 GB;

- sterowanie poprzez 5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego modelu;

- wbudowana kamera o rozdzielczości 640x480;

- monitorowanie procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera;

- autokalibracja platformy roboczej;

- stół roboczy: płyta magnetyczna z elastycznej stali z gumowym uchwytem

- złącze USB, Wi-Fi i Ethernet

- oprogramowanie: fabryczne oprogramowanie producenta drukarki

- licencja oprogramowania wieczysta, aktualizacje bezpłatne

- Oprogramowanie zapewniające płynny przepływ pracy pomiędzy plikami CAD z drukarką 3D

- Oprogramowanie instalowane na komputerze MAC, PC i obsługa w chmurze iCloud

- obsługiwane formaty plików : STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .asm), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b)

Zestaw wraz z drukarką powinien posiadać następujące akcesoria, filamenty:

1 szt. ekstruder do filamentów: ABS, ASA, PC-ABS, PC-ABS FR

1 szt. ekstruder do filamentu podporowego SR-30

1 szt. ekstruder do filamentu podporowego: PVA

1 szt. ekstruder do drukowania z zamiennych filamentów w tym: POLYMAX PC, ABS CARBON, SEBS 95A, PETG ESD, PETG CF i inne

Filamenty

Filament  ASA 	1 szt.

Filament PC-ABS 1 szt.

Materiał podporowy SR-30 2 szt.

Materiał  podporowy PVA 3szt.

Filament ABS	2szt.

Filament PP 2 szt.

Filament PETG  	 2 szt.

Filament Nylon PA12 + CF15 3 szt.

Filament Fiberflex 40D	2szt.

Filament Fiberflex 90A	2 szt.

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: drukarka Methodem X.

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną (należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu).

Serwis musi być realizowany przez producenta lub przez autoryzowany serwis producenta zaoferowanej drukarki.

2) Pkt 17.1 SWZ

Zamiast zapisu:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30.10.2021 r.