[image: image1.jpg]~

SZPITAL

WOJEWODZKI W POZNANIU





Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Znak sprawy: SZW/DZP/53/2021













załącznik nr 3 do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Wykonania węzłów higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID
1. POMIESZCZENIA OBJĘTE ROBOTAMI
Zakresem planowanych robót objęte są pomieszczenia:
- PIĘTRO I (oś nr 15)
· ŁAZIENKA + WC - ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ "A" Z ZESPOŁEM D/S UROLOGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ I KOLOPROKTOLOGII
(pow. łazienki + WC 11,76 m², H=216-294cm)
- PIĘTRO III (oś nr 6)
· POKÓJ BADAŃ I PRZYJĘĆ NR 15 + WC – ODDZIAŁ POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGICZNYM
(pow. łazienki 10,89 m², H=216-295cm) +
(pow. WC 1,01 m², H=223cm)
- PIĘTRO III (oś nr 15)
· ŁAZIENKA NR 7 + WC - ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGII
(pow. łazienki 10,87 m², H=217-298cm) +
(pow. WC 1,08 m², H=220cm)
- PIĘTRO V (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NR 554 + WC DAMSKIE NR 554 - ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
(pow. łazienki 9,56 m², H=252-295cm) +
(pow. WC DAMSKIE 0,76 m², H=294cm)
- PIĘTRO V (oś nr 23)
· WC ŁAZIENKA - ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNO - INTERNISTYCZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
(pow. łazienki 11,24 m², H=249-297cm)
- PIĘTRO VI (oś nr 6)
· TOALETA DAMSKA - ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
(pow. 10,16 m², H=252-296cm)
- PIĘTRO VII (oś nr 6)
· ŁAZIENKA + WC - ODDZIAŁ CHORÓB SKÓRY
(pow. łazienki 10,29 m², H=253-297cm) +
(pow. WC 1,10 m², H=253cm)
Projekt zakłada połączenie łazienek z przylegającymi do nich WC 
oraz przystosowanie toalet damskich z przylegającymi do nich WC w jedną łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach przebudowy planuje 
się dostosowanie istniejących toalet męskich, wc damskich oraz wc 
dla odwiedzających zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
Zestawienie projektowanych pomieszczeń:
 - PIĘTRO I (oś nr 15)
· ŁAZIENKA NSPR - ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ "A" Z ZESPOŁEM 
D/S UROLOGII, CHIRURGII NACZYNIOWEJ I KOLOPROKTOLOGII
(pow. łazienki 10,02 m², H=250-294cm)
- PIĘTRO III (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NSPR NR 15 – ODDZIAŁ POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY 
Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGICZNYM
(pow. łazienki 10,28 m², H=216-295cm) 
- PIĘTRO III (oś nr 15)
· ŁAZIENKA NSPR NR 7 – ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGII
(pow. łazienki 10,38 m², H=250-298cm)
- PIĘTRO V (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NSPR NR 554 - ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
(pow. 9,99 m², H=250-295cm)
- PIĘTRO V (oś nr 23)
· ŁAZIENKA NSPR - ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNO – INTERNISTYCZNY 
Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
(pow. łazienki 9,84 m², H=250-295cm)
- PIĘTRO VI (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NSPR - ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
(pow. 9,78 m², H=250-296cm)
- PIĘTRO VII (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NSPR - ODDZIAŁ CHORÓB SKÓRY
(pow. łazienki 9,79 m², H=250-297 cm)
2. ZAKRES ROBÓT:
Roboty instalacji elektrycznych:
· demontaż istniejących instalacji w pomieszczeniach (bez czujek)
· demontaż osprzętu, gniazd, włączników, głośników, włączników przyzywowych
· montaż nowej instalacji
· montaż opraw oświetleniowych, osprzętu, gniazd, włączników, głośników, włączników przyzywowych
· montaż osprzętu, gniazd, włączników,
· kontrola / naprawa czujek
UWAGA:
Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 jako kryteria projektowe dla instalacji
oświetlenia należy przyjąć następujące  poziomy  natężenia  EAV,  mierzone 80cm nad poziomem posadzki na stanowiskach pracy, w pozostałych pomieszczeniach na posadzce: pomieszczenia sanitarne 200 lx.
Typy opraw należy dostosować do funkcji pomieszczeń.
- oprawy oświetleniowe – wpuszczane w sufit podwieszany oraz natynkowe, oświetlenie LED. Należy stosować oprawy o IP44.
Zastosować należy osprzęt podtynkowy oraz natynkowy, hermetyczny o IP44. Łączniki instalować na wysokości 1,20 m od posadzki - np. Legrand.
Roboty instalacji sanitarnych:
· demontaż części istniejącej instalacji oraz całej armatury
· demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi
· demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych: wodociągowa z rur 
z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami 
i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym
· montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi
· udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza zgodnie z wytycznymi branżowymi
· zachowanie istniejących rewizji instalacji sanitarnych, wentylacji zgodnie 
z wytycznymi branżowymi
Roboty budowlano-wykończeniowe:
· wyburzenia ścian / fragmentów ścian wewnętrznych;
· zbicie tynków i okładzin ścian pomieszczeń objętych planowanymi pracami;
· całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych posadzki i ułożenie nowych 
z zaprawy cementowej, zapewnienie odpowiedniego spadku;
· rozbiórka istniejących posadzek w pomieszczeniach objętych planowanymi pracami;
· demontaż stolarki drzwiowej;
· przebicie nowych otworów drzwiowych;
· demontaż białego montażu, baterii itp.;
· demontaż istniejących elementów wyposażenia pomieszczeń;
· demontaż wertykali okiennych
· wykonanie ścian /przedścianek/ fragmentu ścian działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK (zielonej);
· wykonanie ścian / fragmentu ścian z cegły;
· obudowa geberitu w systemie suchej zabudowy z płyt GK na pełną wysokość pomieszczenia;
· wykonanie wykładzin PCV antypoślizgowej na podłogach
· wykonanie okładzin PCV na ścianach (pełna wysokość pom.)
· montaż białego montażu na stelażu podtynkowym
· montaż galanterii łazienkowej
· montaż uchwytów / poręczy ściennych ze stali nierdzewnej oraz siedziska 
dla osób niepełnosprawnych
· montaż grzejników łazienkowych zgodnie z wytycznymi branżowymi
· oklejenie okien folią mrożoną
· naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną;
· montaż sufitów podwieszanych modułowych 60cm x 60cm gr. 1,5 cm 
na profilach nośnych (konstrukcja sufitowa wsporcza – dwupoziomowy ruszt krzyżowy, konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali T15) wypełnionych płytą pełną z wełny mineralnej. Kolor paneli sufitowych biały. Sufit z możliwością malowania farbami – wysokość pomieszczeń zgodnie z dokumentacją rysunkową
· wypełnienia / łączenia: bezbarwny silikon odporny na środki dezynfekcyjne 
i bakteriobójcze
UWAGA:
Należy sprawdzić czy jest możliwość wykonania odpływu posadzkowego 
w przebudowywanej łazience. Należy obudować kanały projektowanej inst. kanalizacji sanit. w pomieszczeniu pod przebudowywaną łazienką. Obudowa 
do wysokości max. 2,50 m.
Pomieszczenia w których przewidziana jest obudowa kanałów projektowanej inst. kanalizacji sanit.:
- PRZYZIEMIE (oś nr 15)
· KAPLICA – POMIESZCZENIA POMOCNICZE
- PIĘTRO II (oś nr 6)
· POM. SANITARNE – ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z ZESPOŁAMI LECZENIA URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH I LECZENIA BÓLU ORAZ STACJĄ DIALIZ
- PIĘTRO II (oś nr 15)
· ŁAZIENKA + TOALETA DAMSKA – ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ "B" 
I URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII GASTROENTEROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ 
- PIĘTRO IV (oś nr 6)
· ŁAZIENKA NR 455 – ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM PORODOWYM
- PIĘTRO IV (oś nr 23)
· POM. GOSPODARCZE – ODDZIAŁ NOWORODKOWY Z PODODDZIAŁEM
INTENSYWNEJ OPIEKI NEONATOLOGICZNEJ
- PIĘTRO V (oś nr 6)
· PROJEKTOWANA ŁAZIENKA NSPR NR 554 – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
- PIĘTRO VI (oś nr 6)
· PROJEKTOWANA ŁAZIENKA NSPR – ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
