Załącznik nr 16 do SWZ
ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ 

1) ZAPORY DROGOWE
 sprawdzenie stanu:
· przewodów elektrycznych i połączeń
· kontrola poziomu oleju oraz stanu węży hydraulicznych

· wyłączników krańcowych
· przycisków

· wyłącznika głównego

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki krańcowe, itd.)

· sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu

· sprawdzenie punktu mocowań ram

· punktów zawieszenia

· spoin (rysy, pęknięcia)

· połączeń ruchomych

· mocowań napędów i przekładni

· czyszczenie oraz smarowanie łożysk

· ustawienia luzów kinematycznych

· regulacje elementów ruchowych
· sterowania oraz napędów

· urządzeń zabezpieczających 

· kompletnego urządzenia

· kontrola pełnego cyklu pracy

2) BRAMY ROLOWANE
sprawdzenie stanu:
-  przewodów elektrycznych i połączeń

 
-  wyłączników krańcowych


-  przycisków

-  wyłącznika głównego

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń - -  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki   

   krańcowe, itd.)

-  sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu


-  sprawdzenie punktu mocowań ram, dokręcenie połączeń

-  punktów zawieszenia, dokręcenie połączeń

-  spoin (rysy, pęknięcia)


-  połączeń ruchomych


-  mocowań napędów i przekładni, dokręcenie, smarowanie

-  konserwacja – czyszczenie i smarowanie łożysk


-  czyszczenie i konserwacja kół w prowadnicach odpowiednim suchym smarem, 

-  czyszczenie prowadnic rolek prowadzących 


-  ustawienia luzów kinematycznych


-  regulacje elementów ruchowych, dokręcenie połączeń śrubowych

-  sterowania oraz napędów


-  urządzeń zabezpieczających 


-  kompletnego urządzenia


-  kontrola pełnego cyklu pracy

3) DRZWI AUTOMATYCZNE:

· NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH

· kontrola funkcji bezpieczeństwa tj. kontrola działania czujników podczerwieni, kontrola funkcji zatrzymania napędu na przeszkodzie

· sprawdzenie połączeń mechanicznych i śrubowych, dokręcenie połączeń
· sprawdzenie dokręcenia elementów ościeży, poprawne dokręcenie

· sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie elementów 
· sprawdzenie stanu zużycia prowadzeń dolnych i ich wymiana

· sprawdzenie i regulacja stanu napięcia paska napędowego

· sprawdzenie stanu zużycia przeciwrolki i luzu przeciwrolki (od 0,2 do 0,5 mm) i wymiana uszkodzonych

· sprawdzenie stanu szczotek i uszczelek uszczelniających, wymiana zużytych
· sprawdzenie stanu czystości prowadnicy górnej i dolnej rolek i jej całościowe czyszczenie

· sprawdzenie prawidłowości położenia skrzydeł i ich regulacja

· sprawdzenie poprawności pola działania radarów i ich regulacja

· sprawdzenie działania wszystkich funkcji pracy napędu

· czyszczenie z brudu całego napędu elektrycznego i mechanicznego

· czyszczenie i smarowanie łożysk

· NAPĘDY DRZWI ROZWIERANYCH 

· kontrola funkcji bezpieczeństwa tj. kontrola działania czujników podczerwieni, 

· sprawdzenie połączeń mechanicznych i śrubowych – mocowanie ramienia lub szyny na skrzydle i siłowniku oraz mocowanie krzywek i siłownika

· sprawdzenie połączeń elektrycznych

· sprawdzenie stanu zużycia ślizgacza ramienia

· sprawdzenie poprawności działania radarów i innych elementów uruchamiających napęd

· sprawdzenie poprawności i drogi rozwierania i regulacja krzywek

· sprawdzenie działania wszystkich funkcji pracy napędu

· czyszczenie i smarowanie elementów ruchomych 

4) BLOKADA PARKINGOWA – UNIPARK

· kontrola czasu pracy siłownika

· kontrola połączeń elektrycznych

· kontrola punktów mocowań ram, dokręcenie
· sprawdzenie punktów zawieszenia

· kontrola spoin (rysy, pęknięcia)

· sprawdzenie połączeń ruchomych, niwelacja luzów, dokręcenie połączeń mocowań napędów i przekładni do podłoża, czyszczenie, smarowanie
5) BRAMY PRZESUWNE

· sprawdzenie poprawności działania barier podczerwieni

· sprawdzenie i regulacja wyłączników krańcowych ruchu bramy oraz wyłącznika przeciążeniowego

· sprawdzenie, regulacja, czyszczenie, smarowanie łożysk jezdnych

· kontrola połączeń elektrycznych

· konserwacja napędu bramy ( czyszczenie, smarownie elementów ruchomych, metalowych) 

dokręcenie połączeń śrubowych 

6)
BRAMY SEGMENTOWE
sprawdzenie z konserwacją stanu:
· przewodów elektrycznych i połączeń

· wyłączników krańcowych

· przycisków

· wyłącznika głównego

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania oraz działania zastosowanych w bramie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa optyczna, dodatkowe wyłączniki krańcowe, itd.)

· sprawdzenie działania pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w urządzeniu

· sprawdzenie punktu mocowań ram, poprawne zamocowanie, dokręcenie
· punktów zawieszenia

· spoin (rysy, pęknięcia)

· połączeń ruchomych

· mocowań napędów i przekładni

· smarowanie łożysk

· ustawienia luzów kinematycznych

· regulacje elementów ruchowych

· sterowania oraz napędów

· urządzeń zabezpieczających 

· kompletnego urządzenia

· kontrola pełnego cyklu pracy

