Załącznik nr 2 



PAKIET NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: 
DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 2 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi
                           sprzętu -  ECHOKARDIOGRAF– 1 szt.”
MIEJSCE DOSTAWY 
ECHOKARDIOGRAF– 1 szt
Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji – Filia nr 3, ul. Sanatoryjna 2 , Poznań - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

	
	Parametry echokardiografu
	

	L.p.
	Opis parametru
	Potwierdzenie oferowanego parametru

	1
	Dysk twardy o dużej pojemności do archiwizacji danych, obrazów i pętli filmowych
	 

	2
	Monitor 15” 
	 

	3
	Inteligentna optymalizacja obrazu 2D iScan oraz obrazu w trybie Dopplera iScan Doppler
	 

	4
	Eksport plików AVI oraz zdjęć w formacie BMP na płytę CD/DVD lub na pendrive
	 

	5
	Tryby obrazowania: B-mode, B+B-mode, M -mode, Anatomiczny M – mode, Color Doppler, Power Doppler, Doppler Spektralny PW i CW
	 

	6
	Opcja kliniczna: Adult Cardiology,  Opcja HighQ – automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu, na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	 

	7
	Opcja XRES – adaptacyjne przetwarzanie obrazu z regulacją, redukujące artefakty i szumy, podkreślające granice tkanek i naczyń
	 

	8
	Opcja SonoCT – praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z regulacją 9 kątów emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convexowych i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego
	 

	9
	Opcja iScan 2D - automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie skali szarości, TGC)
	 

	10
	Opcja iScan Color Doppler – automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz prędkości/PRF)
	 

	11
	Opcja DICOM - protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, verify, query/retrieve, worklist, raporty strukturalne kardiologiczne pediatryczne, osób dorosłych oraz naczyniowe
	 

	12
	Opcja Panoramic 2D – złożone obrazowanie 2D w czasie rzeczywistym z poszerzonym polem widzenia
	 

	13
	 Głowica Sektorowa: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości od 2.0 do 4.0 MHz,  Obrazowanie harmoniczne, Liczba elementów piezoelektrycznych 80,      
Kąt pola widzenia głowicy 90°
	 

	14
	Cyfrowy videoprinter czarno-biały
	 




Strona 1 z 3
„Dostawie sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu – aparat USG – 1 szt, echokardiograf – 1 sztuka, aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt..., myjka-dezynfektor – 1 szt.”

_1745394485.unknown

