[image: image1.png]NARODOWE
CENTRUM
NAUKI





Znak sprawy: KA-2/109/2023
                                                    KRAKÓW, 2023-10-24
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

(zaproszenie do składania ofert)

I.
Zamawiający: 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110,

31-155 KRAKÓW

II. Tryb postępowania 

Podstawa prawna:   art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605). 

Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

II.
Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest: dostawa spektrofotometru.
Spektrofotometr wielofunkcyjny w postaci czytnika mikropłytek z pełną kontrolą warunków pomiarów spektrometrycznych zaopatrzony w moduł pomiaru absorbancji oraz moduł pomiarów fluorescencji, w tym moduł polaryzacji fluorescencji do badań do projektu „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, UMO-2021/41/B/ST5/045330
Specyfikacja: 

Czytnik wielodetekcyjny na mikropłytki:

1. Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA), aplikacji bazujących na fluorymetrii UV (po rozbudowie), oznaczeń ilościowych DNA/RNA, możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF) (po rozbudowie).

2. W przypadku pomiarów z użyciem fluorescencji urządzenie wyposażone w monochromatory po stronie wzbudzenia i emisji. Możliwość rozbudowy urządzenia dodatkowo o moduł pomiaru na filtrach po stronie wzbudzenia i emisji. Urządzenie powinno zapewniać po rozbudowie możliwość pomiaru równocześnie po stronie wzbudzenia i emisji za pomocą filtrów i monochromatora równocześnie w kombinacji:

- wzbudzenie filtry, emisja monochromator

- wzbudzenie monochromator, emisja filtry

- wzbudzenie filtry, emisja filtry

- wzbudzenie monochromator, emisja monochromatory

3. Metody detekcji : 

- absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV, 

- fluorescencja z góry wraz z TRF – opcja do rozbudowy,

- fluorescencja z dołu

- fluorescencja polaryzacyjna - opcja do rozbudowy, 

POMIARY ABOSORBANCJI – monochromator

4. Zakres długości fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm 

5. Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 

1 do 384-dołkowe oraz możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek  z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych  stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl, przy limicie detekcji od 1 ng/µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Możliwość wykonania na module skanu oraz uzyskania wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 

6. Dokładność długości fali nie gorsza niż <0,3 nm

7. Odtwarzalność długości fali  nie gorsza niż ≤0,3 nm

8. Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD 

9. Skan absorbancji w pełnym zakresie jednego dołka max. 5 sekund

10. Szerokość szczeliny pomiarowej nie gorsza niż 3,5 nm

11. Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie  

POMIARY FLUORESCENCJI z góry i z dołu

12.  Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm, emisja 280-900 nm

13.  Dokładność długości fali nie gorsza niż: wzbudzenie < 1 nm , emisja <2 nm

14.  Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż 1 nm

15. Czułość odczytu fluorescencji  przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 50 amol/ dołek  dla odczytu z góry. Czułość TRF nie gorzej niż ≤ 10amol/dołek.

16.Czułość odczytu fluorescencji  przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 0,8 fmol/dołek dla pomiarów z dołu.

17. Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła

18. Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie.  Skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w  funkcji 3D)

19.Moduł fluorescencji polaryzacyjnej  w zakresie co najmniej 300-850 nm nie gorsze niż ≤ 3 mP

20. Możliwość rozbudowy w moduł liczenia komórek oraz moduł określenia żywotności komórek i określania wielkości. Możliwość wyboru wielkości komórek w zakresie 4-90 µm, zakres koncentracji nie gorszy niż 1x104 – 1x107 komórek/ ml.

Szybkość pomiaru nie gorsza niż < 30 sekund/ próbkę 

Możliwość pomiaru w jednym powtórzeniu do 8 próbek. 

Możliwość oceny konfluencji komórek. Moduł obrazowania komórek wyposażony oświetlenie na LEDach, obiektyw - co najmniej 4x, rozdzielczość optyczną nie gorszą niż 1,3µm/pixel. Szybkość odczytu nie dłuższa niż 5 min dla 1 obrazu/dołek na płytce 96-dołkowej

POMIAR LUMINESCENCJI  - opcja po rozbudowie

20. Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek,

zakres dynamiki nie gorzej niż 9 dekad,

zakres długości fali nie gorzej niż 370-700 nm

21. Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru luminescencji multikolorowej  (BRET1, BRET2, BRET3), z wykonywaniem skanu luminescencji oraz moduł do wykonywania pomiarów Alpha Screen, Alpha LISA, AlphaPLex wraz z dedykowanymii filtrami oparty na module laserowym, moduł musi posiadać dedykowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na mikropłytce. Alpha Screen:

Limit detekcji nie gorzej niż: 100 amol/dołek 

Dedykowany laser o długości fali 680 nm

22. Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania. Wytrząsanie ósemkowe, linearne i orbitalne

23. Wbudowany  inkubator z kontrolą temperatury +4(C powyżej temperatury otoczenia do 42(C

24. Możliwość rozbudowy o jeden dyspenser z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-1000 (l z możliwością wyboru co 1 µl, objętość martwa próbki co najwyżej 100 (l. Możliwość rozbudowy o drugi dyspenser oraz  możliwość podgrzewania i mieszania cieczy w dyspenserach za pomocą modułu w czytniku.

25. Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł chłodzący umożliwiający precyzyjne utrzymanie temperatury w zakresie +18(C do 42(C, niezależnie od temperatury otoczenia.

26. Urządzenie wyposażone w przycisk umożliwiający automatyczne wysunięcie lub wsunięcie płytki 

27. Urządzenie wyposażone w moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0,04-10% i O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie. Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach. Pełne sterowanie modułem gazowym z poziomu oprogramowania instrumentu.  

28. Opcja wyposażenia urządzenie w kasetę zapobiegającą ewaporacji oraz zintegrowane z czytnikiem automatyczne ramię do podnoszenia wieka kasety (celem ograniczenia ewaporacji podczas długotrwałych badań).

29. Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji

30. Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji:

o
testy immunologiczne

o
pomiar ilościowy DNA/RNA

o
pomiar ilościowy białka

o
kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych

o
pomiar cytotoksyczności i  żywotności komórek 

o
ilościowe oznaczenie produktów PCR

o
oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia

o
możliwość prowadzenia zarówno pomiarów  kinetycznych

o
możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel)

o
możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych 

o
Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka

Możliwość sterowania oprogramowaniem z poziomu ekranu dotykowego

31. Gwarancja producenta 12 miesięcy

32. Stacja sterująca do czytnika

33. Autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisowania urządzeń

kod CPV 38433000-9

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska – ul. Juliusza Lea 114/220, 31-133 Kraków

III.
Termin i warunki wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach   opisanych w projekcie umowy.
IV.
Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
V.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sylwia.banach@pk.edu.pl  
 Ewentualne uwagi do ogłoszenia należy zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail:  sylwia.banach@pk.edu.pl , przed terminem składania ofert. 

2. Osoba upoważniona do kontaktu: Sylwia Banach.

VI.
Opis sposobu przygotowania ofert

1)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3)
Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

4)
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

5)
Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.

6)
Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie  zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

7)
W celu potwierdzenia, że zaoferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zażądać na etapie oceny ofert dołączenia do oferty opisów technicznych, kart katalogowych, broszury oficjalnej lub innych dokumentów, np. wydruków ze strony internetowej producenta potwierdzających spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

VII.
Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (podpisany skan oferty) na adres: sylwia.banach@pk.edu.pl 
2. Ofertę należy oznaczyć w sposób pozwalającym na identyfikację Wykonawcy wraz ze wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania, tj.:

 " Dostawa spektrofotometru"- KA-2/109/2023.

Termin składania ofert do dnia  03.11.2023r.  do godz. 10:00
VIII.
Opis sposobu obliczenia ceny

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.

3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku rozbieżności Zamawiający będzie poprawiał omyłki rachunkowe od ceny jednostkowej netto, podanej w Formularzu cenowym.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

a)
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

b)
wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c)
wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

d)
wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
IX.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
	Nr
	Nazwa kryterium 
	Waga

	1
	Cena
	80 %

	2
	Okres gwarancji
	20 %


2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie badanej
- Wc – waga kryterium ceny

	Okres gwarancji

Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu oferowanej gwarancji, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym w pełnych miesiącach.

Gwarancja do 12 m-cy- 10 pkt

Gwarancja od 13 do 24 m-cy- 20 pkt

Udzielenie gwarancji krótszej niż 12 miesiące - oferta zostanie odrzucona 

W przypadku zaoferowania gwarancji na okres powyżej 24 miesięcy, do obliczenia punktów za kryterium, Zamawiający przyjmie 24 miesięczny okres gwarancji.


Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

X.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1)
Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu. 

2)
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

3)
Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

XI.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

XII.
Unieważnienie postępowania

-
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, 

-
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,

-
 zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,
XIII.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", informujemy, że:

1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

2)
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,

3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,

4)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:

a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,

b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

5)
Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,

6)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,

7)
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,

8)
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

9)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

10)
posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)
nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki:

1)
Formularz oferty

2)
Projekt umowy  














ZAMAWIAJĄCY

	[image: image1.png]
	Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji. UMO-2021/41/B/ST5/04533



[image: image2.jpg]Politechnika Krakowska “m‘
Wydziat Inzynierii [T

i Technologii Chemicznej PIK



