 P ARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE POJAZDU DROGOWEGO TYPU  (FURGON)
Marka i model: _________________________________________________________________
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu bazowego od 2024______________________
Pojazd pod zabudowę , przeznaczenie ambulans T _____________________________________
	Lp.
	Wymagane parametry 
	TAK/NIE

	Parametr oferowany

	I.
	NADWOZIE
	
	

	1.
	Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.
	
	

	2.
	Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi min. 2,2 m.
	
	

	3.
	Przystosowany do przewozu min. 2 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej 
	
	

	4.
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789.
	
	

	5.
	Wysokość części ładunkowej  min.1,35 m.
	
	


	6.
	Długość przedziału ładunkowego  min. 4,1 m.
	
	

	7.
	Szerokość przedziału ładunkowego min. 1,8 m.
	
	

	8.
	Drzwi tylne,  dwuskrzydłowe, otwierane na boki 
	
	

	9.
	Drzwi boczne prawe odsuwane  do tyłu, szerokość wewnętrzna min. 90cm.
	
	

	10.
	Lakier w kolorze białym.
	
	

	11.
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
	
	

	12.
	Lusterko wsteczne wewnętrzne w kabinie kierowcy
	
	

	13.
	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.
	
	

	14.
	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera przednia.
	
	

	15.
	Klimatyzacja.
	
	

	16.
	Centralny zamek.
	
	

	17.
	Immobilizer.
	
	

	18.
	Reflektory przeciwmgielne przednie
	
	

	19.
	Światła do jazdy dziennej typu LED.
	
	

	20.
	Radioodtwarzacz
	
	

	21.
	Czujniki parkowania w tylnym zderzaku
	
	

	22. 
	Długość pojazdu min. 5,4 m
	
	

	23.
	Czujnik zmierzchu.
	
	

	24.
	Regulator prędkości
	
	

	25.
	Napęd na przednie koła
	
	

	26.
	Pojemność zbiornika paliwa min 70 litrów
	
	

	27.
	Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu.
	
	

	II.
	SILNIK
	
	

	1.
	Silnik Diesla z zapłonem samoczynnym turbodoładowany. Pojemność skokowa min 1900 cm3. Liczba cylindrów: 4
	
	

	2.
	Moc silnika minimum  120 Km. Euro 6.
	
	

	3.
	Moment obrotowy min.300 Nm.
	
	

	4.
	Procedura homologacji
	
	

	III.
	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
	
	

	1.
	Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 – biegowa + bieg wsteczny.
	
	

	2.
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy- ESP
	
	

	IV.
	UKŁAD HAMULCOWY
	
	

	1
	Ze wspomaganiem.
	
	

	2.
	System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.
	
	

	3.
	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczem.
	
	

	4.
	System wspomagania nagłego hamowania.
	
	

	V
	UKŁAD KIEROWNICZY
	
	

	1
	Ze wspomaganiem.


	
	

	VI
	WYMAGANIA DODATKOWE
1. 2. Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów)

2. Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy

3. Wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu – dostarczyć

Zamawiającemu przy przekazywaniu pojazdu. 

9. Świadectwo homologacji dla samochodu bazowego zgonie z normą czystości spalin EURO 6 – dostarczyć przy dostawie pojazdu

	
	


Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty!
.....................................................................................
                 (upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczątka)
