Załącznik nr 10 do SWZ

Obieg technologiczny bielizny w Pralni
Schemat technologiczny


Pralnia 

STRONA BRUDNA



                                                                            STRONA CZYSTA

                                                                                  HALA


                                          
                                                                
                                                                MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

                                                                         Pralnia piwnica

Proces technologiczny prania składa się z następujących etapów:

- przyjmowanie bielizny brudnej - następuje po stronie brudnej, gdzie zlokalizowana jest od strony pomieszczenia rampa o wysokości 0,90 m wraz z ciągiem komunikacyjnym ( schody + platforma). Taka sama rampa znajduje się po drugiej stronie budynku z przeznaczeniem na dostawy środków piorąco – dezynfekcyjnych oraz pomocniczych ( rampa bez platformy ). Transport brudnej bielizny odbywa się codziennie ( bez sobót, niedziel i świat ) wg ustalonych godzin między Pralnią a szpitalem. Pralnia otrzymuje bieliznę oznakowaną. Dla nieoznakowanej przewiduje się stanowisko do znakowania odpowiednio wyposażone w znakowarkę i zgrzewarkę. Bielizna przeznaczona do prania zbierana jest na oddziałach do worków płóciennych, która jest już posegregowana pod względem asortymentowym, rodzaju tkaniny oraz stopnia jej zabrudzenia. Bielizna potencjalnie skażona materiałem biologicznym, zostaje przekazana do Pralni zapakowana dodatkowo w rozpuszczalne worki, zgodnie z przyjętą instrukcją postępowania z brudną bielizną szpitalną (zbiórka, segregacja, transport) – PR20_PP04_P01_IR02 6ez pracownika z Centralnego Działu Utrzymania Czystości. 

Przyjmowanie bielizny brudnej odbywa się w Pralni w pomieszczeniu przyjmowania bielizny brudnej. W części tej odbywa się ważenie worków z brudną bielizną (na wadze najazdowej zamontowanej w podłodze) i segregowana jest na wózki/ regały wg zadeklarowanego asortymentu w jednorodne partie technologiczne o wadze odpowiadającej pojemności załadowczej pralnic. Konstrukcja worków płóciennych umożliwia wysypywanie się bielizny do bębna pralnicy w procesie prania. Bielizna brudna składowana jest po stronie brudnej Pralni, skąd bezpośrednio trafia do pralnic. Załadunek odbywa się po stronie brudnej Pralni: Bielizna szpitalna nie będzie w Pralni pod żadnym pozorem rozpakowywana np. w  celu przeliczenia lub segregacji. Niedopuszczalne jest także dopełnianie worków na terenie Pralni. 

-pranie dezynfekcyjne w pralnico - wirówkach z barierą higieny. 

Proces prania przewiduje dezynfekcję termiczno-chemiczną. Środki piorące (płyny, proszek i środki pomocnicze,) posiadają atesty PZH. Pojemniki ze środkami chemicznymi przechowywane są w magazynie środków piorących i pomocniczych oraz dozowane są automatycznie ze stacji dozowania zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu. 
Bielizna z oddziałów zakaźnych, chorób płuc i dermatologicznych obsługiwanych placówek przyjmowana będzie do Pralni w końcowych godzinach pracy Pralni i poddawana bezpośredniemu procesowi prania. 

Bielizna zakrwawiona i zabrudzona związkami białkowymi, a więc wymagająca moczenia na zakończenie każdego dnia pracy będzie załadowywana do pralnico – wirówek i pozostawiana do dnia następnego w stanie zamoczonym w zimnej wodzie. 

Bielizna do komory bębna będzie załadowywana w worku płóciennym, który wraz z bielizną jest poddawany procesowi prania i dezynfekcji. Proces prania i dezynfekcji bielizny kończy się odwirowaniem bielizny na poziomie 50 % wilgotności względnej. Zakończenie procesu prania sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po odblokowaniu drzwi po stronie czystej następuje wyładunek oraz przekazanie upranej bielizny do wykończenia (suszenie, maglowanie, prasowanie, pakowanie).

- podsuszanie, suszenie i prasowanie bielizny – po zakończonym procesie prania i odwirowaniu bielizna przy pomocy wózków transportowych  zostaje przewieziona do suszarek, w których w zależności od asortymentu i tkaniny zostaje poddana suszeniu lud posuszeniu. 

Konieczne jest utrzymanie w maglu i urządzeniach prasujących temp. 1800C, aby bielizna była sucha. 

W przypadku wilgotnej bielizny może nastąpić wtórne zainfekowanie grzybami lub pałeczkami ropy błękitnej.

Bielizna płaska, małoformatowa – pościelowa, operacyjna, stołowa, ścierki itp.  Po podsuszeniu do wilgotności ok. 30 – 35 % będzie kierowana na magiel nieckowy jednowałowy lub na magiel elektryczny albo na prasę rotacyjną. 

Bielizna płaska wielkoformatowa – po podsuszeniu kierowana jest na magiel nieckowy jednowatowy. 

Ręczniki frotte, piżamy, podomki, koce , poduszki – po wypraniu poddawane są tylko pełnemu suszeniu w suszarkach bębnowych. 

Bielizna fasonowa – fartuchy, bluzy, kitle po podsuszeniu do wilgotności ok. 30 – 35 % trafiać będzie do trój- lalkowej prasy. Spodnie, spódnice itp. po podsuszeniu trafią na prasę rotacyjną. Inne drobne elementy trafią albo na prasę lub do ręcznego wykończenia na stole do prasowania. Na stole do prasowania wykańczane będą też inne nietypowe elementy bielizny fasonowej. 

- kontrola jakości – celem kontroli jakości jest ocena stanu wypranej bielizny. Ponadto z tą czynnością wiąże się podział bielizny na poszczególne stanowiska wykończenia po procesie prania. Kontrola ta ma również za zadanie wychwycenie bielizny, która utraciła w pełni walory użytkowe i nadaje się do kasacji. Kontrole zobowiązani są prowadzić wszyscy pracownicy na każdym stanowisku pracy, a przede wszystkim personel obsługujący pralnico – wirówki na stronie czystej oraz suszarki. Końcowa kontrola jakości ocenia stan wykończenia bielizny oraz wykrywa ewentualne drobne uszkodzenia. Bielizna uszkodzona kierowana jest do szwalni gdzie przy wykorzystaniu 2 maszyn szwalniczych jest naprawiana. Cała bielizna od wszystkich klientów powinna być oznakowana. W związku z tym, że oznakowanie bielizny w procesie prania ulega zużyciu w trakcie kontroli końcowej sprawdzany jest jego stan. Bielizna nowa –nieoznakowana oraz taka której oznaczenia stały się nieczytelne jest ponownie znakowana przy pomocy zestawu komputerowego do znakowania ze zgrzewarką, w magazynie bielizny czystej.  

Bielizna niedoprana trafia powtórnie do pralnic od strony czystej i zostaje jeszcze raz poddana procesowi prania.

- sortowanie, kompletowanie, magazynowanie i wydawanie 

Wykończona bielizna płaska i frotte podlega liczeniu, sortowaniu i kompletowaniu wg symbolu kom. org., a następnie podlega zabezpieczeniu w folię w pakowarce poziomej. Bielizna fasonowa po wykończeniu również jest zabezpieczona w folię w pakowarce pionowej. Bielizna płaska układana jest na wózku siatkowym do transportu bielizny, transportowana jest do magazynu bielizny czystej. Natomiast bielizna fasonowa przekazywana jest do magazynu na wieszaku jezdnym do bielizny fasonowej, a następnie sortowana na poszczególne kom. org. i przygotowywana do wydania. 

Bielizna wymagająca sterylizacji przekazywana będzie do Centralnej Sterylizatornii. 

W magazynie bielizny czystej bielizna przechowywana będzie na wózkach siatkowych wyposażonych w pokrowce.  Okres składowania do 1 dnia. 
Wydawanie bielizny czystej na oddziały odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku na wózkach siatkowych przykrytych pokrowcem. Odbiór następuje z magazynu zlokalizowanego na poziomie piwnicy. Natomiast dla odbiorców zewnętrznych odbiór bielizny czystej odbywa się z pomieszczenia wydawania czystej bielizny zlokalizowanego na poziomie parteru. Przy pomieszczeniu tym zlokalizowana jest rampa o wysokości 0,90 m wraz z ciągiem komunikacyjnym ( schody + platforma).
- transport wewnętrzny – transport bielizny pomiędzy stanowiskami pracy w Pralni odbywa się wózkami ręcznymi. Po stronie brudnej transport bielizny  odbywa się wózkami siatkowymi oraz wózkami z tworzywa sztucznego. Po stronie czystej wózki siatkowe wykorzystywane są do transportu bielizny wyprasowanej. Natomiast wózki z tworzywa po stronie czystej wykorzystywane są do transportu bielizny wypranej pomiędzy pralnico – wirówkami, a suszarkami, maglem, urządzeniami do wykończenia bielizny fasonowej i podsuszonej. Do transportu wyprasowanej  bielizny fasowanej – wieszaki jezdne do bielizny fasonowej.

- transport zewnętrzny – bielizna z innych jednostek służby zdrowia do Pralni transportowana będzie zapakowana w worki płócienne. Wszystkie worki muszą być oznakowane informacją o kliencie i zawartości worka. Worki z brudną bielizną oraz czystą będą transportowe na wózkach siatkowych przykrytych pokrowcem. Bielizna fasonowa nie składana będzie transportowana na wieszakach jezdnych lub w wózkach siatkowych wyposażonych w drążek. Odbiór brudnej bielizny i dostawa czystej odbywać się będzie samochodami przystosowanymi do transportu bielizny. Każdorazowo po dostawie brudnej, a przed transportem czystej bielizny wózki oraz skrzynia samochodu musi zostać poddana myciu i dezynfekcji. Dostawa i odbiór bielizny hotelowej oraz z punktów gastronomicznych może odbywać się za pomocą samochodów klienta oraz na wózkach siatkowych zaopatrzonych w pokrowce ochronne. 

przyjmowanie i składowanie bielizny, 


ważenie wsadów, załadunek ma wózki i regały, 


załadunek do pralnic, 


 mycie i dezynfekcji wózków





rozładunek pralnic, komory do mycia i dezynfekcji wózków, 


suszenie, maglowanie, prasowanie,


kompletowanie  asortymentu na wózki wg kom.org.


szwalnia – drobne naprawy krawiecki





znakowanie,


 pakowanie, 


wydawania bielizny czystej na zewnątrz








