OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY ORLIKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO SANITARNYM NA DZIAŁCE 1867/5 W NIEPOŁOMICACH.

GMINA NIEPOŁOMICE

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Dominik Bryl

inż. Przemysław Milanowski

Kraków, kwiecień 2024r.

# SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Materiały wykorzystane

- Przebieg badań

- Charakterystyka terenu

  - Morfologia i hydrografia

  - Budowa geologiczna

  - Warunki hydrogeologiczne

- Ocena geotechniczna

- Wnioski i zalecenia

# ZAŁĄCZNIKI

Rys 1 – plan sytuacyjno wysokościowy  skala 1: 500

Rys 2 – profile geotechniczne

Rys. 3 – przekroje geotechniczne

- Wstęp

Celem badań jest określenie warunków gruntowo wodnych   dla projektowanej budowy orlika o nawierzchni z trawy syntetycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym na działce 1867/5 w Niepołomicach gmina Niepołomice. Opinię wykonano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

- Materiały robocze

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1: 500

- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 – grunty budowlane – badania polowe

- PN-81/B-04482 – grunty budowlane – badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 – grunty budowlane – klasyfikacja

- PN-81/B-03020 – grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

- Eurokod 7 norma PN EN 1997 Projektowanie geotechniczne Cz. 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- Materiały archiwalne

- Wiercenia penetracyjne

- Przebieg badań

W miejscu przewidzianym do badań wykonano 7 otworów badawczych do głębokości 2,5 m od p.t.

Wiercenia w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych w oparciu o plan sytuacyjno wysokościowy w nawiązaniu do stałych punktów topograficznych.

Otwory badawcze wykonano systemem udarowym z zastosowaniem

rdzeniówek przelotowych RKS o średnicach 36 - 50 mm i długości 1,5 mb. Przewód wiertniczy pogrążano w podłoże gruntowe przy zastosowaniu młota udarowego Cobra MK-1.

Otwory wiercone były bez zastosowania rur okładzinowych. Ta metodyka wiercenia umożliwiła pobór prób kategorii B i C.W w trakcie wierceń pobierano próby do terenowej analizy makroskopowej określając genezę, litologię, wilgotność i stan gruntu.

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano:

- mapę lokalizacji wyrobisk

- profile geotechniczne

- przekroje geotechniczne

Całość wraz z oceną geotechniczną oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w części tekstowej.

- Charakterystyka terenu

  - Morfologia i hydrografia

Niepołomice leżą w obrębie dużej jednostki morfologicznej zwanej Kotliną Sandomierską przez którą przepływa rzeka Wisła. Badany teren stanowi prawobrzeżną terasę rzeki Wisły.

  - Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego terenu do głębokości wykonanych wierceń biorą udział utwory  czwartorzędowe wykształcone w postaci nasypów niebudowlanych, glin ciemno brązowych, glin pylastych próchniczych ciemno brązowych, glin pylastych zwięzłych szaro brązowych, glin pylastych szarych, glin pylastych brązowo szarych przewarstwionych piaskiem średnim, piasków gliniastych brązowo szarych, piasków śr4ednich szarych i szaro brązowych.

  - Warunki hydrogeologiczne

Zestawienie występowania wody podziemnej w poszczególnych otworach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Nr otworu | Głębokość nawiercona w m od p.t. | Głębokość ustabilizowana w m od p.t. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1,80 | 1,80 |
| 3 | 2,20 | 2,20 |
| 5 | 2,10 | 1,80 |
| 6 | 1,90 | 1,90 |

- Ocena geotechniczna.

W oparciu o uzyskane wyniki z wierceń oraz materiały archiwalne stwierdza się że do głębokości wykonanego wiercenia  występują grunty czwartorzędowe  wykształcone w postaci:

- nasypów niebudowlanych,

- glin ciemno brązowych,

- glin pylastych próchniczych ciemno brązowych,

- glin pylastych zwięzłych szaro brązowych,

- glin pylastych szarych,

- glin pylastych brązowo szarych przewarstwionych piaskiem średnim,

- piasków gliniastych brązowo szarych,

- piasków śr4ednich szarych i szaro brązowych.

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o PN-81/B-04452 i PN-86/B-02480.

Parametry geotechniczne określono zgodnie z PN-81/B-03020 metodą B i C pkt. 3.2 wyznaczając je na podstawie wiercenia, materiałów archiwalnych i normowych zależności korelacyjnych.

Za cechę wiodącą przyjęto dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia, a dla gruntów spoistych stopień plastyczności.

Wydzielono III warstwy geotechniczne

I warstwa geotechniczna została wykształcona w postaci: nasypów niebudowlanych.

Dla warstwy tej nie określa się parametrów fizyko mechanicznych.

II warstwa geotechniczna to:

IIa – glin – twardoplastyczna

IIb – glina pylasta zwięzła, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, glina pylasta próchnicza, piasek gliniasty - twardoplastyczna

IIc – glina pylasta próchnicza - plastyczna

Uogólnione parametry fizyko – mechaniczne

| Warstwa geotechniczna | IIa | IIb | IIc |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan gruntu | twardoplastyczne | twardoplastyczne | plastyczne |
| Stopień plastyczności | 0,10 | 0,20 | 0,35 |
| Wilgotność naturalna | 20% | 20% | 25% |
| Ciężar objętościowy | 2,10G/cm3 | 2,10G/cm3 | 2,00G/cm3 |
| Kąt tarcia wew. | 160 | 150 | 120 |
| Spójność | 22KPa | 17KPa | 12 KPa |
| Moduł odksz ogólnego | 26MPa | 20MPa | 15 MPa |
| Kategoria gruntu | III | III | III |

III warstwa geotechniczna to: piaski średnie - średniozagęszczone

Uogólnione parametry fizyko – mechaniczne:

| Warstwa geotechniczna | III |
| --- | --- |
| Stopień zagęszczenia | 0,35 |
| Wilgotność naturalna | 22% |
| Ciężar objętościowy | 2,00G/cm3 |
| Kąt tarcia wew. | 320 |
| Moduł odkszt. ogólnego | 61 MPa |
| Kategoria gruntu | III i II |

- Wnioski i zalecenia

W oparciu o uzyskane wyniki z badań terenowych i materiałów archiwalnych stwierdza się, że w podłożu występują grunty:

- nośne – piaski średnie, - średniozagęszczone

- średnionośne  – glina,  glina pylasta zwięzła, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, glina pylasta próchnicza, piasek gliniasty - twardoplastyczna

- słabonośne -  glina pylasta próchnicza - plastyczne

- nienośne - nasypy niebudowlane,

- Roboty ziemne wykonywać przy niskim stanie wód podziemnych.

- Warstwy podbudowy należy zagęszczać poprzez walcowanie.

- Po zwiększonych intensywnych opadach zwierciadło wody gruntowej może się podnieść

- Roboty ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed dopływem wody

- Strefa przemarzania Hz= 1,0 m

- W miejscu projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia związane z rozwojem niekorzystnych procesów geodynamicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proponuje się I kategorię geotechniczną.