GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY KLUBU  MALUCHA  NA JAZACH NA DZIAŁCE NR 1867/5 W NIEPOŁOMICACH

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Dominik Bryl

inż. Przemysław Milanowski

Kraków, sierpień 2024.r

Spis treści:

- OPINIA GEOTECHNICZNA

  - Wstęp

  - Położenie i rzeźba terenu

  - Warunki gruntowe i wodne

1.4 Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa

- DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

  - Wstęp

  - Materiały wykorzystane

  - Zakres wykonanych prac

  - Charakterystyka terenu

    - Morfologia i hydrografia

    - Budowa geologiczna i hydrogeologia

    - Warunki hydrogeologiczne

  - Ocena geotechniczna

  - Wnioski i zalecenia

- PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian właściwości gruntu w czasie

3.2 Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

3.3 Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

3.4 Określenie oddziaływań od gruntu

3.5 Model obliczeniowy podłoża gruntowego

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania drogi

3.8 Wykonawstwo robót ziemnych

3.9 Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Spis załączników

1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

2 Profile geotechniczne

3 Przekroje geotechniczne

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1  Wstęp.

Opinię geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej budowy Klubu Malucha na Jazach na działce nr 1867/5 w Niepołomicach, sporządzono celem określenie warunków gruntowo wodnych oraz oceny przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa  w miejscu projektowanej inwestycji. . Opinię wykonano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Opinię sporządzono na podstawie

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500

- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 – grunty budowlane – badania polowe

- PN-81/B-04482 – grunty budowlane – badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 – grunty budowlane – klasyfikacja

- Eurokod 7 norma PN EN 1997 Projektowanie geotechniczne Cz. 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

- Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy klubu malucha na Jazach na dz. nr 1867/5 w Niepołomicach  - Pracownia Projektowa  Geologiczno Techniczna s.c. Kraków ul. Stróżeckiego 9

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  - Położenie i rzeźba terenu.

Teren planowanej inwestycji położony jest na działce nr 1867/5 miejscowości Niepołomice gmina Niepołomice powiat wielicki województwo małopolskie..

  - Warunki gruntowe i wodne

W budowie geologicznej badanego terenu biorą udział utwory czwartorzędowe wykształcone przez gleby ciemno brązowe, namuły gliniaste czarne, gliny próchnicze brązowo szare, piaski drobne brązowe, piaski średnie brązowo szare.

Wodę podziemną o zwierciadle napiętym nawiercono na głębokościach:

| Nr otworu | Głębokość nawiercona w m od p.t. | Głębokość ustabilizowana w m od p.t. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | 1,8 | 1,2 |
| 3 | 1,7 | 1,2 |
| 4 | 1,9 | 1,0 |
| 5 | 2,0 | 1,4 |

Warstwą wodonośną są piaski.

  - Przydatność gruntów na potrzeby budownictwa

Pod względem przydatności gruntów na potrzeby budownictwa dzielimy na:

- nośne: piaski średnie - średniozagęszczone

- średnionośne: gliny próchnicze - twardoplastyczne oraz piaski drobne– średniozagęszczone

- nienośne : gleby, namuły gliniaste

Prace ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym.

Zabezpieczyć wykopy przed dopływem wód opadowych i spływających ze wzniesień, występujące w podłożu grunty pylaste pod wpływem wody mogą się upłynnić.

Wody z połaci dachowych odprowadzić szczelnie poza obszar oddziaływania na fundamenty.

Wykonać dren opaskowy wokół fundamentów

Strefa przemarzania Hz = 1,0 m.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustala się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

- DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

2.1 Wstęp

Badania mają na celu określenie warunków gruntowo wodnych dla projektowanej budowy Klubu Malucha na Jazach na działce nr 1867/5 w Niepołomicach

  - Materiały wykorzystane

- mapa geologiczna Polski skala 1: 50 000

- plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1: 500

- Polskie Normy

- PN-81/B-04450 – grunty budowlane – badania polowe

- PN-81/B-04482 – grunty budowlane – badania makroskopowe

- PN-86/B-02480 – grunty budowlane – klasyfikacja

- PN-81/B-03020 – grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

- Eurokod 7 norma PN EN 1997 Projektowanie geotechniczne Cz. 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- materiały archiwalne

- wiercenia penetracyjne

2.3  Zakres wykonanych prac

W miejscach wskazanych przez projektanta wykonano 5 otworów badawczych o głębokości: 4,0 m od p.t.

Wiercenia w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych w oparciu o plan sytuacyjno wysokościowy w nawiązaniu do stałych punktów topograficznych.

Otwory badawcze wykonano systemem udarowym z zastosowaniem

rdzeniówek przelotowych RKS o średnicach 36 - 50 mm i długości 1,5 mb. Przewód wiertniczy pogrążano w podłoże gruntowe przy zastosowaniu młota udarowego Cobra MK-1.

Otwory wiercone były bez zastosowania rur okładzinowych. Ta metodyka wiercenia umożliwiła pobór prób kategorii B i C.W w trakcie wierceń pobierano próby do terenowej analizy makroskopowej określając genezę, litologię, wilgotność i stan gruntu.

Całość wraz z oceną geotechniczną oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w części tekstowej

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano:

- mapę lokalizacji wyrobisk

- profile geotechniczne

- przekroje geotechniczne

Całość wraz z oceną geotechniczną oraz wnioskami i zaleceniami zestawiono w części tekstowej.

  - Charakterystyka terenu.

    - Morfologia i hydrografia

Niepołomice leżą w obrębie dużej jednostki morfologicznej zwanej Kotliną Sandomierską przez którą przepływa rzeka Wisła. Badany teren stanowi prawobrzeżną wysoką terasę rzeki Wisły.

    - Budowa geologiczna

Do głębokości wykonanych wierceń występują grunty czwartorzędowe takie jak: gleby ciemno brązowe, namuły gliniaste czarne, gliny próchnicze brązowo szare, piaski drobne brązowe, piaski średnie brązowo szare.

2.4.3  Warunki hydrologiczne.

Wodę podziemną o zwierciadle napiętym nawiercono na głębokościach:

| Nr otworu | Głębokość nawiercona w m od p.t. | Głębokość ustabilizowana w m od p.t. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | 1,8 | 1,2 |
| 3 | 1,7 | 1,2 |
| 4 | 1,9 | 1,0 |
| 5 | 2,0 | 1,4 |

Warstwą wodonośną są piaski.

  - Ocena geotechniczna

W oparciu o uzyskane wyniki z wierceń oraz materiały archiwalne stwierdza się, że w podłożu do głębokości wykonanych wierceń występują grunty czwartorzędowe reprezentowane przez:

- gleby ciemno brązowe,

- namuły gliniaste czarne,

- gliny próchnicze brązowo szare,

- piaski drobne brązowe,

- piaski średnie brązowo szare.

Parametry geotechniczne określono zgodnie z PN-81/B-3020 metodą B i C pkt. 3.2 wyznaczając je na podstawie wierceń, materiałów archiwalnych i normowych zależności korelacyjnych.

Za cechę wiodącą przyjęto dla gruntów spoistych stopień plastyczności, a dla gruntów sypkich  stopień zagęszczenia.

Wydzielono IV  warstwy geotechniczne

I warstwa geotechniczna to gleby i namuły gliniaste.

Dla warstwy tej nie określa się parametrów fizyko mechanicznych

II warstwa geotechniczna to: gliny pylaste szare, gliny pylaste z domieszką piasku średniego, pyły szare

Uogólnione parametry fizyko – mechaniczne:

| Warstwa geotechniczna | II |
| --- | --- |
| Stan gruntu | twardoplastyczne |
| Stopień plastyczności | 0,15 |
| Wilgotność naturalna | 22% |
| Ciężar objętościowy | 2,10G/cm3 |
| Kąt tarcia wew. | 150 |
| Spójność | 19 KPa |
| Moduł odkszt. ogólnego | 23 MPa |
| Kategoria gruntu | III |

III warstwa geotechniczna obejmuje piaski drobne i pylaste czasami z domieszką pyłu

Uogólnione parametry fizyko – mechaniczne:

| Warstwa geotechniczna | IIIa | IIIb |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj gruntu | Piaski drobne | Piaski średnie |
| Stopień zagęszczenia | 0,40 | 0,40 |
| Wilgotność naturalna | 16% | 22% |
| Ciężar objętościowy | 1,75G/cm3 | 2,00G/cm3 |
| Kąt tarcia wewnętrznego | 300 | 320 |
| Moduł odkszt. ogólnego | 38MPa | 67MPa |
| Kategoria gruntu | III i IV | III i IV |

2.6 Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz materiałów archiwalnych stwierdza się, że w podłożu zalegają grunty czwartorzędowe niejednorodne reprezentowane przez:

- nośne: piaski średnie - średniozagęszczone

- średnionośne: gliny próchnicze - twardoplastyczne oraz piaski drobne– średniozagęszczone

- nienośne : gleby, namuły gliniaste

Prace ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym.

Zabezpieczyć wykopy przed dopływem wód opadowych i spływających ze wzniesień, występujące w podłożu grunty pylaste pod wpływem wody mogą się upłynnić.

W trakcie prac ziemnych może wystąpić konieczność odwodnienia dna wykopu.

Wody z połaci dachowych odprowadzić szczelnie poza obszar oddziaływania na fundamenty.

Grunty nienośne i słabonośne wymienić, dając w ich miejsce chudy beton lub zagęszczoną pospółkę.

Strefa przemarzania Hz = 1,0 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proponuje się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.

- PROJEKT GEOTECHNICZNY

  - Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie

Nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie. Jednakże w przypadku nawodnienia gruntów spoistych wodą, tak opadową jak i z ewentualnych sączeń może nastąpić ich uplastycznienie i zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych.

  - Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono w „Dokumentacji badań podłoża gruntowego”

  - Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

Częściowe współczynnik bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do normy EN 1997 – 1: 2004

  - Określenie oddziaływań od gruntu.

Do oddziaływania od gruntu zalicza się ogólne oddziaływanie przekazywane na konstrukcję przez grunt. Takim oddziaływaniem będą ciężar gruntu i parcie gruntu od obciążeń naziomu.

  - Model obliczeniowy podłoża gruntowego

Model podłoża gruntowego przestawiono w załączniku nr 3

  - Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego

Nośność gruntu  przedstawiono w projekcie  konstrukcyjnym obiektu.

  - Ustalenia danych do zaprojektowania posadowienia budynku

Dane geotechniczne  niezbędne do zaprojektowania posadowienia budynku podano w „Dokumentacji badań podłoża gruntowego”

  - Wykonawstwo robót ziemnych

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne”

Wykopy należy wykonywać w okresie suchym, nie wolno pod żadnym pozorem doprowadzić do zawodnienia dna wykopu. Dno wykopu musi być zabezpieczona przed działaniem opadów atmosferycznych jak i ewentualnych sączeń. Zabezpieczenie wykopu powinno polegać  na wykonaniu wykopu z pozostawieniem warstw ochronnej grubości  0,4 – 1,0 m , następnie wybieranie warstwy ochronnej w taki sposób aby odspojona od poziomu posadowienia w danym dniu powierzchnia wykopu została niezwłocznie zabezpieczona warstwą podbetonki o grubości 10 – 20 cm oraz na ukształtowaniu odpowiednich pochyleń dna wykopu i warstwy podbetonki umożliwiających natychmiastowe  bezpośrednie odpompowanie gromadzących się wód opadowych. Dla ewentualnych sączeń należy wykonać drenaż przyskarpowy w dnie wykopu z możliwością bezpośredniego odpompowania gromadzącej się wody. Wykop fundamentowy należy zasypać gruntem spoistym w warstwach 25 – 30 cm, dokładnie ubijając.

  - Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku projektowanego obiektu budowlanego należy wykonać izolację pionową i poziomą fundamentów.

  - Monitoring projektowanego obiektu

Dla projektowanego obiektu nie będzie wymagane prowadzenia monitoringu oprócz okresowych obserwacji w trakcie budowy, której częstość i czas trwania określi konstruktor. Jednak w przypadku jego nieprawidłowych zachowań (nadmierne osiadanie, przemieszczania, rysy lub pęknięcia konstrukcji) związanych z podłożem konieczny będzie systematyczny monitoring tak w czasie eksploatacji jak i eksploatacji obiektu, który powinien obejmować instalację reperów i punktów przemieszczeń oraz ich pomiar