Załącznik 5 do PFU – Meble do pomieszczeń czystych

Meble do pomieszczeń czystych

| Lp. | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa metalowa z ławką, do szatni wymiarach Wysokość: 215 cm Szerokość: 120 cm Głębokość: 80 cm Malowana proszkowo. 4 zamykane przegrody, w każdej dwie półki i listwa na wieszak. | 1 |
| 2 | Szafa metalowa z ławką, do szatni wymiarach Wysokość: 215 cm Szerokość: 120 cm Głębokość: 80 cm 4 zamykane przegrody, w każdej dwie półki i listwa na wieszak. - Wykonana wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja. - Zakończona skośnym daszkiem. - Uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien. - Na nóżkach 15cm. - Drzwi z uchwytem pałąkowym. - Skręcane półki. | 2 |
| 3 | Ławka barierowa - Wymiary (szer. X gł. X wys.): 1200 x 400 x 450 mm - 4 równomierne przedziały na buty z każdej strony - Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, matowa, do zamków dla personelu w firmach farmaceutycznych i spożywczych oraz pokrewnych - Dwupłaszczowe siedzisko z półkami jednopłaszczowymi (grubość materiału minimum 1,5 mm) - Wysokość podstawy 50 mm (+/- 2cm) - Siedzisko ze stali nierdzewnej | 2 |
| 4 | Dyspenser na czepki o wymiarach 406 x 170 x 565 mm(szerokość x głębokość x wysokość) - wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), do pomieszczeń GMP, - higieniczna konstrukcja ze spadzistym dachem, - elektrolityczna naniesiony symbole produktu, - łatwe napełnianie od góry, załadunek z pudełek - do montażu na panelu cleanroom, | 2 |
| 5 | Dyspenser na maseczki o wymiarach 406 x 170 x 565 mm(szerokość x głębokość x wysokość) - wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), do pomieszczeń GMP, - higieniczna konstrukcja ze spadzistym dachem, - elektrolityczna naniesiony symbole produktu, - łatwe napełnianie od góry, załadunek z pudełek - do montażu na panelu cleanroom, | 2 |
| 6 | Dyspenser na rękawiczki o wymiarach 326 x 170 x 565 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), do pomieszczeń GMP, - higieniczna konstrukcja ze spadzistym dachem, - elektrolityczna naniesiony symbole produktu i wymiary, - łatwe napełnianie od góry, załadunek z pudełek - do montażu na panelu cleanroom, | 2 |
| 7 | Dyspenser na gogle cleanroom o wymiarach 326 x 170 x 565 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - wykonany w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), do pomieszczeń GMP, - higieniczna konstrukcja ze spadzistym dachem, - elektrolityczna naniesiony symbole produktu - łatwe napełnianie od góry - do montażu na panelu cleanroom, | 1 |
| 8 | Dozownik środka dezynfekcyjnego - higieniczny dozownik środka dezynfekującego, - obudowa ze stali nierdzewnej zgodnie z standardami GMP dla laboratorium typu cleanroom, - obudowa z pompą może być sterylizowana w autoklawie do 121°C, 2 bary - w tym pusta butelka o pojemności 1,0 litra, która może być wypełniona środkami dezynfekującymi, obsługiwana przez naciśnięcie dźwigni wykonanej ze zestali nierdzewnej. - dźwignia obsługowa, odpowiednia również do nacisku łokciowego, - napełnianie poprzez ponowne napełnienie lub wymianę butelki, - pompa ze stali nierdzewnej z prostą rurką ssącą, wymienna i autoklawowalna, - obudowa może być zdjęta z uchwytu ściennego do czyszczenia, - z uchwytem ściennym z tworzywa sztucznego, - dwu-lub trzypunktowe mocowanie do montażu powierzchniowego. - Wymiary ( szer. x gl. X wys. ) 93 x 94 x 311 mm (bez dźwigni)/ 93 x 230 x 328 mm (z dźwignią sterującą) | 5 |
| 9 | Lustro o wymiarach 600 x 25 x 1500 mm - Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z standardami GMP dla laboratorium typu Cleanroom - powierzchnia szczotkowana, - szkło lustrzane w otaczającej ramie ze stali nierdzewnej, - przygotowane do montażu na ścianie cleanroom do zlicowania, - wymiary (szer. X gł. X wys.): 600 x 25 x 1500mm | 2 |
| 10 | Kosz na odpady 50 L - zamknięty pojemnik na odpady, pedał ze zintegrowanym tłumieniem pokrywy do cichego otwierania i zamykania pojemnika na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z standardami GMP dla laboratorium typu Cleanroom, niewrażliwy na środki czyszczące, rozpuszczalniki i środki dezynfekujące. - kosz posiada otwieranie za pomocą pedała nożnego. | 4 |
| 11 | Kosz na odpady 24 L - zamknięty pojemnik na odpady, pedał ze zintegrowanym tłumieniem pokrywy do cichego otwierania i zamykania pojemnika na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z standardami GMP dla laboratorium typu Cleanroom, niewrażliwy na środki czyszczące, rozpuszczalniki i środki dezynfekujące - Pojemność kosza 24 litry, wymiary (szer. X gł. X wys.) nie większe niż: 300 x 400 x 650 mm. - wykonane ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - kosz posiada otwieranie za pomocą pedała nożnego. | 4 |
| 12 | Stanowisko dezynfekcji/ praca stojąca - Wysokości sterowana od 800mm – 1100 mm i blacie o wymiarach (szer.X gł.): 1500mm x 750mm wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, - płaski, spawany laserowo, dwupowłokowy blat o stabilności nacisku, - uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - grubość materiału 2 mm, obciążenie do 400 kg, - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, - nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - szczelne wykończenie między spodem, a podstawą | 1 |
| 13 | Zlewozmywak jednokomorowy do pomieszczeń czystych z dwoma skrzydłami - klasa D Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej zgodnie ze standardami GMP dla laboratorium typu cleanroom z osadzoną miską z syfonem, tylna krawędź blatu z osłoną o wysokości minimum 40 mm. Syfon przyłączeniowy do instalacji kanalizacyjnej. Szafka dwudrzwiowa Szafka posadowiona na nóżkach do osadzenia na podłodze PCV cleanroom bez wulkanizacji przy czyszczeniu agresywną chemią do pomieszczeń czystych z regulacją wysokości w zakresie minimum 20 mm.Wymiary: 600 x 600 x 890 | 1 |
| 14 | Mata dekontaminacyjna GMP, wymiar 3000 x 1000 mm, polimerowa, zmywalna | 1 |
| 15 | Stanowisko robocze GMP, stal nierdzewna, 1400 x 750 x 750 mm. - do pracy siedzącej - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, płaski, spawany laserowo, dwupowłokowy blat o stabilności nacisku, - uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - grubość materiału 2 mm, obciążenie do 400 kg, - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, - nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - szczelne wykończenie między spodem, a podstawą | 1 |
|  | Szafka pod stół laboratoryjny (szufladowa) – Klasa GMP B, 1 szt. Oddzielny kontener gabinetowy pod stół laboratoryjny z szufladami wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 zgodnie z standardami GMP dla laboratorium typu Cleanroom, matowe wykończenie powierzchni, chropowatość powierzchni Ra <0,8 μm, korpus z podwójną powłoką, wnętrze korpusu uszczelnione, aby pasowało do pomieszczenia czystego, zgrzewane laserowo listwy szuflad z podwójną powłoką, szuflady ze stali nierdzewnej łatwo wysuwalne, 3 szuflady z możliwością demontażu dla łatwiejszego czyszczenia, szuflady z uchwytem w formie rączki. Szafka wyposażona w 4 kółka do łatwiejszego przesuwania w czasie czyszczenia powierzchni podłogowej z możliwością ich blokowania. Wymiary szafki (szer. X gł. X wys.): – 500X400x600mm. Całkowita wysokość szafki z kółkami nie większa niż 700mm | 7 |
| 17 | Stanowisko robocze GMP, stal nierdzewna, 1200 x 700 x 750 mm. - do pracy siedzącej - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, płaski, spawany laserowo, dwupowłokowy blat o stabilności nacisku, - uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - grubość materiału 2 mm, obciążenie do 400 kg, - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, - nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), szczelne wykończenie między spodem, a podstawą | 1 |
| 18 | Stanowisko robocze GMP, stal nierdzewna, 1500 x 700 x 750 mm. - do pracy siedzącej - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, płaski, spawany laserowo, dwupowłokowy blat o stabilności nacisku, - uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - grubość materiału 2 mm, obciążenie do 400 kg, - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), szczelne wykończenie między spodem, a podstawą | 3 |
| 19 | Taboret do pomieszczeń czystych - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - szczotkowana powierzchnia, dwuwarstwowa konstrukcja siedziska, higieniczna pokrywa podstawy. wymiary (szer. X gł. X wys.): 500 x 250 x 500 mm - Podstawa: 5-ramienna (Ø 580 mm) ze stali nierdzewnej AISI 304, - Kółka: (Ø 60 mm) z czarnego nylonu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 (możliwość zastosowania stopek ze stali AISI 304), - Kółka nie wulkanizują z się podłogą PVC do cleanroom nawet przy czyszczeniu agresywną chemią. - Kółka przewidziane do czyszczenia na macie dekontaminacyjnej i do sterylizacji. - Możliwy serwis i eliminacja rys metodą Scotch Brite. | 4 |
| 20 | Stanowisko robocze GMP, stal nierdzewna, 1200 x 750 x 750 mm. - do pracy siedzącej - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, płaski, spawany laserowo, dwupowłokowy blat o stabilności nacisku, - uszczelnienie do klasy C/D z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - grubość materiału 2 mm, obciążenie do 400 kg, - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, - nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), szczelne wykończenie między spodem, a podstawą | 2 |
| 21 | Krzesło laboratoryjne do pomieszczeń czystych - Materiał konstrukcyjny odporny na stosowanie środków chemicznych wykorzystywanych do czyszczenia do klasy A/B, tj. izopropanol, środki sporostatyczne. - Konstrukcja ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - Materiał konstrukcyjny odporny na stosowanie środków chemicznych wykorzystywanych do czyszczenia do klasy A/B, tj. izopropanol, środki sporostatyczne. - Komfortowe profilowane oparcie i siedzisko - Konstrukcja z filtrem HEPA pod siedziskiem - ograniczenie emisji cząstek do minimum i ograniczenie wahań wilgotności przy stanowisku pracy - System smarowania w regulacji wysokości siedziska i tłok regulacyjny (bezolejowy) zapobiega potencjalnemu uwolnieniu smaru z kolumny tłoka. - Kółka: materiał antystatyczny. - Kółka nie wulkanizują się podłogą PVC do cleanroom nawet przy czyszczeniu agresywną chemią. | 2 |
| 22 | Szafa zamykana - Szafa zamykana dwuskrzydłowa, wymiar 2000 x1200 x 600 mm - Przeszklona - Wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, wykończenie matowe, - chropowatość powierzchni Ra < 0,8 µm, - wysokiej jakości produkt dla obszarów wysokiego ryzyka i cleanroom klasy A/B, - wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - powierzchnia szczotkowana o chropowatości Ra < 0,8 µm, zoptymalizowana pod kątem higieny, zamknięta i łatwa w czyszczeniu podstawowa konstrukcja, - Uszczelnienie do klasy B z zabezpieczeniem czyszczenia ściereczkami cleanroom bez pozostawiania włókien - podstawa wykonana z rurki z higieniczną powłoką, - zaokrąglone przejścia do blatu dla łatwiejszego czyszczenia i ochrony przed gromadzeniem się cząstek, - nóżki z regulacją wysokości (zgodnie ze specyfikacją FDA F899), - szczelne wykończenie między spodem, a podstawą - samodomykające się zawiasy z amortyzacją uderzenia, | 2 |