Opis Budynku: Willa przy ulicy Wieniawskiego 3

Inwentaryzacja architektoniczna budynku

ul. Wieniawskiego 3, Poznań

Data:  20 Czerwca 2022

Wykonawca

PKIG Sp. z o. o.

ul. Filipinki 10a

02-207 Warszawa

NIP 701 040 12 76

Zleceniodawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP 777 00 06 350

Sprawozdanie Techniczne

SPIS TREŚCI

1.	Dane Podstawowe	2

1.1	Lokalizacja	2

1.2	Dane o pomiarze	2

1.3	Zespół	2

2.	Charakterystyka Obiektu	3

2.1	Opis ogólny	3

2.2	Dane Podstawowe	3

2.3	Opis konstrukcyjno-materiałowy stanu istniejącego	4

3.	Zestawienie Powierzchni po podłodze	5

4.	Spis Rysunków	7

5.	Rzuty, Przekroje, Budynków	8

Dane Podstawowe

Lokalizacja

| Obiekt | Województwo | Wielkopolskie |
| --- | --- | --- |
|  | Gmina/Miejscowość | Poznań |
|  | Ulica | Wieniawskiego 3 |
|  | Nazwa budynku | Willa |

Dane o pomiarze

| Data pomiaru |  | Czerwiec 2022 |
| --- | --- | --- |
| Wykorzystany sprzęt | Tachimetr | Leica TS 09 |
|  | Skaner laserowy | Leica RTC 360 |
| System pomiaru |  | Opracowanie wykonane w oparciu o skaning laserowy |

Zespół

| Pomiar | Rafał Małkiewicz |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | Monika Krukowska, Rafał Małkiewicz |  |
|  | Przemysław Chruniak, Łukasz Krześniak |  |
| Nadzór nad pracami | mgr inż. Łukasz Kacprzak |  |
|  | Numer uprawnień | 21302 |
|  | Zakres uprawnień | 1, 2, 4 |

Charakterystyka Obiektu

Opis ogólny

Willa przy ul. Wieniawskiego 3 to wolnostojący budynek położony na działce nr 32 w obrębie Poznań. Posiada cztery kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną (częściowo podpiwniczony). Budynek posiada poddasze nieużytkowe.

Willa zbudowana jest na planie nieregularnego wieloboku, z jedną główną klatką schodową zlokalizowaną w południowej stronie budynku. Posiada osobne schody do piwnic i na poddasze. Budynek jest pokryty dachówką ceramiczną

Dane Podstawowe

Powierzchnia użytkowa:

- Piętro -1 (piwnica): 35,06 m2

- Piętro 0 (niski parter): 240,65 m2

- Piętro +1 (wysoki parter): 238,94 m2

- Piętro +2 (piętro pierwsze): 259,94 m2

- Piętro +3 (piętro drugie): 228,585 m2

Łącznie: 1002,17 m2

Powierzchnia zabudowy: 344 m2

Powierzchnia całkowita: 1238,06 m2

Wysokość budynku (zgodnie z § 6 WT):  20,12 m

Opis konstrukcyjno-materiałowy stanu istniejącego

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrze mają grubość ok 52cm (2cegły), a wewnętrzne ok. 40cm (1 ½ cegły).

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o grubości ok. 12cm.

STROPY

Stropy żelbetowe o grubości ok 25cm oparte na ścianach nośnych.

DACH I WIĘŹBA DACHOWA

Dach czterospadowy kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja dachu drewniana, widoczna na poddaszu. Typ więźby dachowej płatwiowo-kleszczowa.

KLATKA SCHODOWA

Jedna główna klatka schodowa zlokalizowana w południowej stronie budynku. Obudowana z 3 stron ścianami od parteru do trzeciego piętra o układach schodów łamanych oraz zabiegowych wykonanych z betonu.

Osobne schody do piwnicy wykonane z betonu w układzie schodów zabiegowych.

Osobne schody na poddasze drewniane policzkowe o układzie zabiegowym.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA

Występuje różne wykończenie posadzek: drewno, płytki, lastryko, cegła, kamień, gumolit, wykładzina, beton

Występuję różne wykończenie ścian: tynk z farbą, drewno, płytki, kamień, cegła.

Zestawienie Powierzchni po podłodze

| lp. | Numer | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Piętro -1(piwnica) |  |  |  |
| 1 | U.01 | pomieszczenie | 18,88 |
| 2 | U.02 | kl. schodowa | 1,18 |
| 3 | U.03 | pomieszczenie | 12,47 |
| 4 | U.04 | komunikacja | 3,05 |
| Łącznie: |  |  | 35,58 |
| Piętro 0 (niski parter) |  |  |  |
| 1 | 0.01 | komunikacja | 14,44 |
| 2 | 0.02 | komunikacja | 6,43 |
| 3 | 0.03 | kl. schodowa | 6,42 |
| 4 | 0.04 | kuchnia | 11,26 |
| 5 | 0.05 | komunikacja | 5,34 |
| 6 | 0.06 | biblioteka | 38,76 |
| 7 | 0.07 | pomieszczenie | 9,18 |
| 8 | 0.08 | komunikacja | 30,63 |
| 9 | 0.09 | pomieszczenie | 10,56 |
| 10 | 0.10 | kl. schodowa | 3,57 |
| 11 | 0.11 | komunikacja | 2,44 |
| 12 | 0.12 | łazienka | 2,49 |
| 13 | 0.13 | wc | 1,37 |
| 14 | 0.14 | komunikacja | 5,02 |
| 15 | 0.15 | komunikacja | 5,03 |
| 16 | 0.16 | biuro | 4,94 |
| 17 | 0.17 | pomieszczenie | 12,83 |
| 18 | 0.18 | pomieszczenie | 10,18 |
| 19 | 0.19 | pomieszczenie | 14,47 |
| 20 | 0.20 | pomieszczenie | 14,17 |
| 21 | 0.21 | pomieszczenie | 8,07 |
| 22 | 0.22 | komunikacja | 6,52 |
| 23 | 0.23 | pomieszczenie | 8,22 |
| 24 | 0.24 | pomieszczenie | 8,31 |
| Łącznie: |  |  | 240,65 |
| Piętro +1 (wysoki parter) |  |  |  |
| 1 | 1.01 | wc | 1,66 |
| 2 | 1.02 | wc | 1,61 |
| 3 | 1.03 | wc | 1,17 |
| 4 | 1.04 | wc | 1,16 |
| 5 | 1.05 | pomieszczenie | 4,11 |
| 6 | 1.06 | pomieszczenie | 2,34 |
| 7 | 1.07 | komunikacja | 37,31 |
| 8 | 1.08 | pomieszczenie | 67,02 |
| 9 | 1.09 | pomieszczenie | 17,87 |
| 10 | 1.10 | pomieszczenie | 17,41 |
| 11 | 1.11 | pomieszczenie | 7,44 |
| 12 | 1.12 | pomieszczenie | 13,72 |
| 13 | 1.13 | pomieszczenie | 24,91 |
| 14 | 1.14 | pomieszczenie | 20,58 |
| 15 | 1.15 | pomieszczenie | 4,18 |
| 16 | 1.16 | łazienka | 2,34 |
| 17 | 1.17 | kl. schodowa | 5,63 |
| 18 | 1.18 | kl. schodowa | 8,48 |
| Łącznie: |  |  | 238,94 |
| Piętro +2 (piętro pierwsze) |  |  |  |
| 1 |  | balkon | 21,82 |
| 2 | 2.01 | pomieszczenie | 13,75 |
| 3 | 2.02 | pomieszczenie | 17,21 |
| 4 | 2.03 | pomieszczenie | 66,97 |
| 5 | 2.04 | komunikacja | 35,24 |
| 6 | 2.05 | pomieszczenie | 18,14 |
| 7 | 2.06 | pomieszczenie | 25,04 |
| 8 | 2.07 | pomieszczenie | 16,08 |
| 9 | 2.08 | pomieszczenie | 8,20 |
| 10 | 2.09 | pomieszczenie | 24,84 |
| 11 | 2.10 | kl. schodowa | 6,77 |
| 12 | 2.11 | kl. schodowa | 5,88 |
| Łącznie: |  |  | 259,94 |
| Piętro +3 (piętro drugie) |  |  |  |
| 1 | 3.01 | pomieszczenie | 4,29 |
| 2 | 3.02 | pomieszczenie | 3,74 |
| 3 | 3.03 | pomieszczenie | 8,40 |
| 4 | 3.04 | wc | 1,38 |
| 5 | 3.05 | wc | 1,41 |
| 6 | 3.06 | komunikacja | 5,63 |
| 7 | 3.07 | biuro | 16,34 |
| 8 | 3.08 | pomieszczenie | 4,07 |
| 9 | 3.09 | pomieszczenie | 5,38 |
| 10 | 3.10 | pomieszczenie | 2,57 |
| 11 | 3.11 | pomieszczenie | 8,29 |
| 12 | 3.12 | pomieszczenie | 4,00 |
| 13 | 3.13 | pomieszczenie | 4,77 |
| 14 | 3.14 | pomieszczenie | 7,59 |
| 15 | 3.15 | kl. schodowa | 10,84 |
| 16 | 3.16 | komunikacja | 16,89 |
| 17 | 3.17 | pomieszczenie | 6,27 |
| 18 | 3.18 | pomieszczenie | 6,23 |
| 19 | 3.19 | komunikacja | 10,91 |
| 20 | 3.20 | kl. schodowa | 1,43 |
| 21 | 3.21 | pomieszczenie | 20,89 |
| 22 | 3.22 | biuro | 12,33 |
| 23 | 3.23 | biuro | 14,30 |
| 24 | 3.24 | biuro | 40,55 |
| 25 | 3.25 | pomieszczenie | 25,80 |
| Łącznie: |  |  | 244,30 |
| Poddasze (nieużytkowe) |  |  |  |
| 1 | 4.01 | kl. schodowa | 6,19 |
| 2 | 4.02 | pomieszczenie | 212,46 |
| Łącznie: |  |  | 218,65 |

Spis Rysunków

| lp. | Numer Rysunku | Zawartość | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | B1-G-R-01 | RZUT PIWNICY | 1:100 |
| 1.2 | B1-G-R-02 | RZUT PARTERU | 1:100 |
| 1.3 | B1-G-R-03 | RZUT 1 PIĘTRA | 1:100 |
| 1.4 | B1-G-R-04 | RZUT 2 PIĘTRA | 1:100 |
| 1.5 | B1-G-R-05 | RZUT 3 PIĘTRA | 1:100 |
| 1.6 | B1-G-R-06 | RZUT PODDASZA | 1:100 |
| 1.7 | B1-G-R-07 | PRZEKRÓJ A-A | 1:100 |
| 1.8 | B1-G-R-08 | PRZEKRÓJ B-B | 1:100 |

Rzuty, Przekroje, Budynków

Łukasz Kacprzak

Geodeta uprawniony / Land Surveyor

tel.kom.: +48 660 681 828

@: lukasz.kacprzak@pkig.pl

PKIG Sp. z o.o.

ul. Filipinki 10a

02-207 Warszawa

KRS 0000482327

www.fotogrametria.pkig.pl

www.powierzchnie.pkig.pl

www.pkig.pl

warszawa@pkig.pl