Budynek Zwierzętarni

Inwentaryzacja architektoniczna budynku

ul. Wieniawskiego 3, Poznań

Data:  20 Czerwca 2022

Wykonawca

PKIG Sp. z o. o.

ul. Filipinki 10a

02-207 Warszawa

NIP 701 040 12 76

Zleceniodawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

NIP 777 00 06 350

Sprawozdanie Techniczne

SPIS TREŚCI

1.	Dane Podstawowe	2

1.1	Lokalizacja	2

1.2	Dane o pomiarze	2

1.3	Zespół	2

2.	Charakterystyka Obiektu	3

2.1	Opis ogólny	3

2.2	Dane Podstawowe	3

2.3	Opis konstrukcyjno-materiałowy stanu istniejącego	3

3.	Zestawienie Powierzchni po podłodze	4

4.	Spis Rysunków	5

5.	Rzuty, Przekroje, Budynków	6

Dane Podstawowe

Lokalizacja

| Obiekt | Województwo | Wielkopolskie |
| --- | --- | --- |
|  | Gmina/Miejscowość | Poznań |
|  | Ulica | Wieniawskiego 3 |
|  | Nazwa budynku | Zwierzętarnia |

Dane o pomiarze

| Data pomiaru |  | Czerwiec 2022 |
| --- | --- | --- |
| Wykorzystany sprzęt | Tachimetr | Leica TS 09 |
|  | Skaner laserowy | Leica RTC 360 |
| System pomiaru |  | Opracowanie wykonane w oparciu o skaning laserowy |

Zespół

| Pomiar | Rafał Małkiewicz |  |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie | Monika Krukowska, Rafał Małkiewicz |  |
|  | Przemysław Chruniak, Łukasz Krześniak |  |
| Nadzór nad pracami | mgr inż. Łukasz Kacprzak |  |
|  | Numer uprawnień | 21302 |
|  | Zakres uprawnień | 1, 2, 4 |

Charakterystyka Obiektu

Opis ogólny

Zwierzętarnia to wolnostojący budynek z jedną kondygnacją naziemną i jedną podziemną (częściowo podpiwniczony). W budynku znajduje się poddasze nieużytkowe.

Budynek zbudowany na planie regularnego prostokąta z półokrągłym wykuszem zlokalizowanym po wschodniej stronie. Wejście na poddasze jest po drabinie przez otwór w stropie, a do piwnic schodzi się po betonowych schodach w południowej części budynku

Budynek wykonany w konstrukcji ceramicznej.

Dane Podstawowe

Powierzchnia użytkowa:

- Piętro -1: 13,78 m2

- Piętro 0: 120,45 m2

Łącznie: 134,23 m2

Powierzchnia zabudowy: 184 m2

Powierzchnia całkowita: 265,16 m2

Wysokość budynku (zgodnie z § 6 WT):  6,50 m

Opis konstrukcyjno-materiałowy stanu istniejącego

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrze i wewnętrzne mają grubość ok. 40cm (1 ½ cegły).

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o grubości ok. 12cm.

STROPY

Stropy żelbetowe o grubości ok 30 cm oparte na ścianach nośnych.

DACH I WIĘŹBA DACHOWA

Dach czterospadowy kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja dachu drewniana, widoczna na poddaszu. Typ więźby dachowej krokwiowo-jętkowa.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA

Dominującym materiałem wykończeniowym posadzki są płytki, a w piwnicy beton.

Wykończenie ścian wykonane w malowanym tynku.

Zestawienie Powierzchni po podłodze

Spis Rysunków

| lp. | Numer Rysunku | Zawartość | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | B2-G-R-01 | RZUT PIWNICY, PARTERU I PODDASZA | 1:100 |
| 1.2 | B2-G-R-02 | PRZEKRÓJ | 1:100 |

Rzuty, Przekroje, Budynków

Łukasz Kacprzak

Geodeta uprawniony / Land Surveyor

tel.kom.: +48 660 681 828

@: lukasz.kacprzak@pkig.pl

PKIG Sp. z o.o.

ul. Filipinki 10a

02-207 Warszawa

KRS 0000482327

www.fotogrametria.pkig.pl

www.powierzchnie.pkig.pl

www.pkig.pl

warszawa@pkig.pl