	[image: image1.wmf]
	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA ROWEROWA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1434 O , ULICY ALEKSANDRA FREDRY i ULICY SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	kategoria obiektu 
	XXV

	rodzaj obiektu budowlanego
	Obiekt liniowy – droga rowerowa

	sposób użytkowania
	Droga rowerowa

	adres 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA  ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0018 Cisowa    0067 Miejsce Kłodnickie

	numer(y) działek 
	507/2, 507/3, 482/5, 482/2,obręb Cisowa  68//2, 68/3 obręb Miejsce Kłodnickie 

	

	Nazwa zadania: BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI 

POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK CISOWA - MIEJSCE KŁODNICKIE

	

	INWESTOR 

	instytucja
	POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-KOźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            10 lutego 2026 r.
	podpis 


ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 




str. 3
I. CZĘŚĆ OGÓLNA






str. 4



1. INFORMACJE OGÓLNE





str. 4


 

1.1. Przedmiot inwestycji 






str. 4




1.2. Przedmiot, cel i zakres dokumentacji




str. 4


 

1.3. Podstawa opracowania 






str. 4


 

1.4. Odniesienie sytuacyjne i wysokościowe 



str. 5

2. STAN ISTNIEJĄCY






str. 5







  

II.CZĘŚĆ BUDOWLANA - DROGOWA




str. 6




III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

str. 6

IV. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
str. 6

V. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 



str. 6
1. Informacje ogólne 







str. 6
2. Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków 

str. 6
3. Zanieczyszczenie powietrza 






str. 7
4. Odpady 








str. 7
5. Emisja hałasu i wibracji 






str. 7
6. Wpływ na istniejący drzewostan 





str. 7
7. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 



str. 7
8. Oddziaływanie na przyrodę 






str. 8
9. Życie i zdrowie ludzi 







str. 8
VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50




str. 9
2. Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 




str. 10
VII.

· Zaświadczenie o przynależności  projektanta do OOIIB 

str. 11
· Kopia uprawnień projektanta 




str. 12
OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 
Ja niżej podpisany:

	Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne


oświadczam zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej , oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego obiektu położonego:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK CISOWA - MIEJSCE KŁODNICKIE
Adres: Kędzierzyn-Koźle, ulica Aleksandra Fredry , działki  nr 507/2, 507/3, 482/5, 482/2 (obręb Cisowa ) i  ulica  Szpaków, działki  nr 68//2, 68/3 (obręb Miejsce Kłodnickie)

Działki nr:

· 507/2, 507/3, 482/5, 482/2 (obręb Cisowa ) 
· 68//2, 68/3 (obręb Miejsce Kłodnickie)
(wymienić obiekt i adres)

podpis i pieczątka

składającego oświadczenie

10 lutego 2026 r

I. CZĘŚĆ OGÓLNA








  
1. INFORMACJE OGÓLNE







  

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa – Miejsce Kłodnickie
	kategoria obiektu 
	XXV

	rodzaj obiektu budowlanego
	Obiekt liniowy – droga rowerowa

	sposób użytkowania
	Droga rowerowa


1.2. Przedmiot, cel i zakres dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest: budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry                       i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa – Miejsce Kłodnickie
Celem dokumentacji jest: budowa dwukierunkowej drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa – Miejsce Kłodnickie
Zakres opracowania obejmuje: 

· Budowę dwukierunkowej drogi rowerowej

· Zabezpieczenie skarpy nasypu prefabrykowaną ścianką oporową

· Przebudowę istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki, zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi rowerowej

1.3 Podstawa  opracowania

· Umowa Inwestorem

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682,                    z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 988, z późniejszymi zmianami. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz.U. 2022 poz. 1518

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1752

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587,                             z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320,                    z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa                     i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
· Mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
· Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury

· WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
· WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach
· WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg
1.4. Odniesienie sytuacyjne i wysokościowe 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie mapy do celów projektowych. 

W oparciu o ww. mapę, w całym opracowaniu stosuje się jeden układ współrzędnych

geodezyjnych „2000/18” oraz jeden poziom odniesienia wysokościowego „PLEVRF2007-NH”.
2.STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr IX/98/2003

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle):

· Droga powiatowa nr1434 O (ulica Aleksandra Fredry i Szpaków), działki nr 507/2, 507/3, 482/5, 482/2, obręb Cisowa  68/2, 68/3 obręb Miejsce Kłodnickie   Sławięcice – teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KZ

· Na przedmiotowym terenie nie występują:

· obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10% i Q1%.

· obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000 

Teren, na którym projektowana jest droga rowerowa położony jest w obszarze obserwacji archeologicznej.

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne,

· gazociąg 

Zadrzewienie:   W terenie występują drzewa i krzewy , które kolidują z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

II.CZĘŚĆ BUDOWLANA - DROGOWA










Budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie polegać będzie na:

· Wykonaniu dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla ruchu pieszego i rowerowego)

· Doświetleniu projektowanych przejazdów dla rowerów , przez jezdnię drogi powiatowej hybrydowymi, solarnymi latarniami, dedykowanymi dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

· Przebudowie istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1)

· Przebudowie istniejących zjazdów na drogi podporządkowane ((konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR2)

· Oznakowaniu poziomym i pionowym projektowanej drogi rowerowej i przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej

· Zabudowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne                    i balustrady ochronne)

Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu przyległego do drogi rowerowej, w obrębie działki drogowej

Główne parametry geometryczne:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa:

· 695 m – na działkach nr 507/2, 507/3, 482/5, 482/2 (obręb Cisowa), ulica Aleksandra Fredry 
· 195 m – na działkach nr 68//2, 68/3 (obręb Miejsce Kłodnickie), ulica  Szpaków 
· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m (2,0 m) dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego      

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy

IV. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budowa drogi rowerowej nie wprowadza barier architektonicznych ograniczających lub utrudniających dostępność do drogi dla osób niepełnosprawnych.


V. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

1. Informacje ogólne

Warunki ochrony środowiska związane z budową drogi  mieszczą się w ramach szczególnych uwarunkowań oddziaływania na środowisko dla budowy drogi gminnej. parkingu nie wnosi zmian mogących zwiększyć oddziaływanie drogi na środowisko

2. Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzenia ścieków

Zaprojektowane rozwiązania nie wymagają zaopatrzenia w wodę. Spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, zapewnią zebranie całej wody opadowej i roztopowej z powierzchni jezdni i zagospodarowanie jej w obrębie terenu zielonego na działkach  , na których zlokalizowana jest inwestycja , gdzie będzie wsiąkać do gruntu (grunt piaszczysty)
3. Zanieczyszczenie powietrza

Projektowana droga przeznaczona jest dla ruchu pojazdów nie emitujących spalin (rowery, rower elektryczne, hulajnogi()

Użytkowanie drogi przez tego rodzaju pojazdy nie powoduje zwiększenia emisji do atmosfery spalin typowych dla obiektów obsługujących ruch drogowy tj.: dwutleneku siarki, tlenków azotu, tleneku węgla, węglowodorów. 

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych jest ściśle skorelowana z rodzajami pojazdów użytkujących drogę i z natężeniem i warunkami ruchu, w związku z czym ulega znacznym fluktuacją w okresie doby (zmniejszone natężenie ruchu w porze nocnej), dni tygodnia (zmniejszone natężenie w dni wolne od pracy), a nawet roku (np. wzmożony ruch w okresie przedświątecznym). W okresie doby największa emisja występuje w godzinach szczytu, kiedy natężenie ruchu jest duże, a jego płynność niska, w nocy natomiast emisja jest bardzo mała lub nie występuje wcale. Wahania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu spowodowane są również zmianą warunków dyspersji zanieczyszczeń. Stale rosnące wymagania stawiane przed producentami pojazdów w postaci Europejskich Norm Emisji Spalin, stopniowe eliminowanie z użytkowania starych i niesprawnych pojazdów, poprawa jakości paliw pozwalają stwierdzić, iż ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie systematycznie spadać. W trakcie prowadzenia robót budowlanych jedynym źródłem zanieczyszczenia powietrza będą spaliny pochodzące z maszyn mechanicznych  wykorzystywanych do robót, a ich skład nie będzie odbiegał składem od spalin pochodzących z pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym podczas normalnego użytkowania obiektów.

4. Odpady

Wytwórcą odpadów, powstających w czasie eksploatacji drogi, będzie Zarządzający lub podmiot świadczący usługi na rzecz Zarządzającego, w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury towarzyszącej na wymaganym poziomie technicznym. Wytwórca zobowiązany jest do uregulowania gospodarki odpadami innymi niż komunalne. 
5. Emisja hałasu i wibracji

Użytkowanie obiektu  przez uczestników ruchu a przede wszystkim rowery, rowery elektryczne, hulajnogi, spowoduje nieznaczną emisję w otoczenie hałasu typowego dla dróg rowerowych, a jego intensywność zależy od natężenia i rodzaju źródeł hałasu.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych głównym źródłem emisji hałasu i wibracji

będzie praca maszyn napędzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: samochody, dźwigi,

koparki, młoty hydrauliczne do kruszenia betonu, sprężarki, itp. Drugie źródło emisji hałasu

to dźwięki generowane przez drobny sprzęt budowlany, np. uderzenia młotków, cięcie

i szlifowanie metali, praca pił do cięcia betonu, praca pneumatycznych młotów ręcznych,

itp. Roboty budowlane mają charakter miejscowego źródła hałasu i mogą powodować

lokalne oraz krótkotrwałe i przejściowe uciążliwości, dlatego też przewiduje się wykonywać

je w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany
6. Wpływ na istniejący drzewostan

Budowa drogi wymaga konieczności wycięcia drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy
7. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Podczas eksploatacji drogi rowerowej praktycznie nie powstają zanieczyszczenia potencjalnie wpływające na środowisko gruntowo-wodne. Odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni zapewnią zebranie całej wody z powierzchni obiektu i jej odprowadzenie na pobocza gdzie będzie wsiąkać.

Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie oddziaływały negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych przez:

· niedopuszczenie do powstawania wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn,
· wyznaczeniu punktu tankowania maszyn i urządzeń, 
· zorganizowaniu zaplecza socjalnego z przenośnymi toaletami
8. Oddziaływanie na przyrodę

Budowa drogi rowerowej, nie ma wpływu na przebieg korytarzy migracji zwierząt.

Istniejące korytarze dla migracji zwierząt są już określone; inwestycja nie spowoduje konieczności wyznaczania nowych korytarzy przez zwierzęta, płazy i gady
9. Życie i zdrowie ludzi

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w pasie istniejącej drogi ; ogranicza się do wykonania drogi dla rowerów. 

Przedmiotowa inwestycja ma celu poprawę infrastruktury drogowej, zwiększając przede wszystkim komfort komunikacji i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim rowerzystów.

Wpływa to zatem wydatnie na jakość życia mieszkańców regionu. W związku z powyższym nie przewiduje się powstania konfliktów społecznych związanych z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowania obiekt nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Obszar prowadzenia prac budowlanych zostanie zabezpieczony przed dostępem osób

nieupoważnionych. Zagrożenia występujące w obszarze prowadzenia robót budowlanych

są typowe dla procesu budowy i wynikają ze specyfiki obiektów budowlanych i technologii

budowy oraz rodzaju istniejącego zagospodarowania terenu.

PAGE  
8

[image: image1.wmf]_185035676

