	[image: image2.wmf]         Regon 531005383

tel. kom.+48 505 052 488

e-mail miro.sie@o2.pl
	INWESTOR: 

Powiat Kędzierzynsko-Kozielski

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-Koźle
	

	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle
	12 listopada 2024 r.


	[image: image1.wmf]
	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, 

ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW

ODCINEK MIEJSCE KŁODNICKIE - SŁĄWIĘCICE

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA SZPAKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0067 Miejsce Kłodnickie   0091 Sławięcice

	numer(y) działek 
	151, 226, 225/96 obręb Miejsce Kłodnickie   1133/2 i 1111 obręb Sławięcice

	

	Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU,

ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU MIEJSCE-KŁODNICKIE - SŁAWIĘCICE

	

	INWESTOR 

	instytucja
	POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-KOźle

	

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            12 listopada 2024 r.
	podpis 

	

	SPIS ZAWARTOŚCI

	1.
	Oświadczenie projektantów /i sprawdzających/ o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane 
	

	2.
	Zaświadczenie o przynależności projektanta do OOIIB
	

	3.
	Kopia uprawnień projektowych
	

	4. 
	Projekt zagospodarowania terenu 
	

	5. 
	Opis techniczny
	

	6. 
	Część rysunkowa
	

	
	- Przekroje charakterystyczne
	

	
	- Przekroje konstrukcyjne
	

	7. 
	Uzgodnienie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nr ZD.7012.22.2024.IG z dnia 6 grudnia 2024 r. 
	


OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Ja niżej podpisany7: 

1. Mirosław Sieja

oświadczam , że projekt pt „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU,

ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW;

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU MIEJSCE-KŁODNICKIE - SŁAWIĘCICE” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

1. ....................................................

Kędzierzyn-Koźle 12 listopada 2024 r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU,

ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW;

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU MIEJSCE-KŁODNICKIE - SŁAWIĘCICE”

DZIAŁKI NR : 151, 226, 225/96 obręb Miejsce Kłodnickie   1133/2 i 1111 obręb Sławięcice
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Zakres opracowania 

1.3 Lokalizacja

1.4 Działki objęte opracowaniem

2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejącego

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4. Zagospodarowanie terenu
4.1        Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.2        Roboty rozbiórkowe
4.3        Ukształtowanie terenu i zieleń 
4.4        Stan własności prawnej 

4.5        Parametry zamierzenia

5. Część architektoniczno-budowlana 

5.1. Część drogowa
5.2. Część kanalizacyjna 
5.3. Geotechniczne warunki posadowienia 

5.4. Wpływ eksploatacji górniczej 

5.5. Opis zaprojektowanego rozwiązania

5.5.1 Roboty drogowe

6. Informacja o obszarze oddziaływania 
7. Ograniczenia wynikające z prawa miejscowego

8. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko
9. Dane o ochronie zabytków
10. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej
11. Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
13. Uwagi końcowe.
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1434 O  

w Kędzierzynie-Koźlu, ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków; budowa drogi rowerowej na odcinku Miejsce-Kłodnickie - Sławięcice 

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: 

· Budowę dwukierunkowej drogi rowerowej

· Zabezpieczenie skarpy nasypu prefabrykowaną ścianką oporową

· Przebudowę istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki, zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi rowerowej 

· Przebudowę istniejących zjazdów na drogi podporządkowane, zlokalizowanych             w pasie projektowanej drogi rowerowej, na przyległe działki

1.2 Lokalizacja

Województwo Opolskie, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, gmina Kędzierzyn-Koźle

1.3 Działki objęte opracowaniem
Dane dotyczące działek (nr, obręb):

	Lp
	Nr działki
	Obręb

	1
	151
	Miejsce Kłodnickie

	2
	226
	Miejsce Kłodnickie

	3
	225/96
	Miejsce Kłodnickie

	4
	1133/2
	Sławięcice

	5
	1111
	Sławięcice


2. Podstawa opracowania
· Umowa Inwestorem

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682, z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 988, z późniejszymi zmianami. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz.U. 2022 poz. 1518

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1752

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587, z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320, z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
· Mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
· Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury

· WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
· WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach
· WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg
Odniesienie sytuacyjne i wysokościowe

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie mapy do celów projektowych

W oparciu o ww. mapę, w całym opracowaniu stosuje się jeden układ współrzędnych

geodezyjnych „2000” oraz jeden poziom odniesienia wysokościowego „PLEVRF2007-NH”.
3. Opis stanu istniejącego
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr IX/98/2003

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle):

· Droga powiatowa nr1434 O (ulica Szpaków), działki nr 151, 226, 225/96 obręb Miejsce Kłodnickie   1133/2 i 1111 obręb Sławięcice – teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KZ

Na przedmiotowym terenie nie występują:

· obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10% i Q1%.

· obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000 

· obszary ochrony konserwatorskiej

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu polegać będzie na:

· Wykonaniu dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla ruchu pieszego i rowerowego)

· Zabezpieczeniu istniejącej skarpy nasypu (w miejscu Kłodnickim) prefabrykowanymi elementami betonowymi

· Doświetleniu projektowanych przejazdów dla rowerów , przez jezdnię drogi powiatowej hybrydowymi, solarnymi latarniami, dedykowanymi dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych

· Przebudowie istniejących zjazdów zwykłych na przyległe działki (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR1)

· Przebudowie istniejących zjazdów na drogi podporządkowane ((konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla kategorii ruchu KR2)

· Oznakowaniu poziomym i pionowym projektowanej drogi rowerowej i przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej

· Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu przyległego do drogi rowerowej, w obrębie działki drogowej

4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze to geodezyjne wytyczenie zakresu przebudowy drogi 

Roboty ziemne: 

Wykonanie koryta pod projektowaną drogę rowerową, zjazdy zwykłe i zjazdy na drogi podporządkowane. Wykonanie wykopu pod projektowaną ściankę zabezpieczającą istniejące skarpy nasypu

Roboty rozbiórkowe:

Rozebranie istniejących zjazdów na działki przyległe i drogi podporządkowane

4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren , na którym zlokalizowana będzie projektowana droga rowerowa, to teren płaski , nie zróżnicowany wysokościowo. Podłużny spadek jezdni (profil) waha się w granicach od 0,0% do ok. 2,0 %

Na odcinku przewidzianym do przebudowy występują drzewa i krzewy kolidujące 

z planowaną inwestycją – drzewa te zaznaczono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu
4.4 Stan własności prawnej

Projektowany remont zlokalizowany jest w pasie istniejącej drogi

Właścicielami działek objętych opracowaniem są:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Gmina Kędzierzyn-Koźle
4.5 Parametry zamierzenia

Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 2300 m

· Długość projektowanej drogi rowerowej (bez zjazdów) – 2209 m

· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego      

5. Część architektoniczno-budowlana 

· Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykopy pod projektowaną ściankę zabezpieczającą istniejący nasyp i wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi, zalicza się do kategorii geotechnicznej I. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste. 

· Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje
5.1 Część drogowa

5.1.1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku  Miejsce Kłodnickie - Sławięcice polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni zjazdów

· Wykonaniu wykopu pod projektowaną prefabrykowaną ściankę zabezpieczającą istniejący nasyp

· Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, drogi rowerowej, zjazdów na przyległe działki i zjazdów na drogi podporzadkowane

· Ustawieniu prefabrykowanej ścianki zabezpieczającej istniejący nasyp na fundamencie z betonu C16/20 

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów

· Ustawieniu obrzeży, oporników betonowych, krawężników najazdowych i krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 , 
· Wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów,
· Oznakowaniu pionowym i poziomym projektowanej drogi rowerowej
· Ustawieniu dedykowanych dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, hybrydowych latarni ulicznych 
· Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu zielonego przyległego do projektowanej drogi rowerowej (w obrębie działki drogowej)
5.1.2 Zapotrzebowanie mediów

Nie dotyczy

5.1.3 Opis zaprojektowanego rozwiązania

Projekt przewiduje:

· Wytyczenie obiektu

· Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdów

· Wykonanie wykopu pod projektowaną prefabrykowaną ściankę zabezpieczającą istniejący nasyp

· Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, drogi rowerowej, zjazdów na przyległe działki i zjazdów na drogi podporzadkowane

· Ustawienie prefabrykowanej ścianki zabezpieczającej istniejący nasyp na fundamencie z betonu C16/20 

· Wyprofilowanie i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów

· Ustawienie obrzeży, oporników betonowych, krawężników najazdowych i krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 , 
· Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i zjazdów :
Układ warstw konstrukcyjnych (od góry):

· Droga rowerowa:

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 7 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50 Mpa)

· Zjazdy zwykłe na przyległe działki (nawierzchnia z koski kamiennej:

· kostka kamienna 9/11 cm

· podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm

· podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C3/4 grubości 17 cm

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Zjazdy na drogi podporządkowane;

· nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 4 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

· warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 8 cm

· skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 20 cm(wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=130 Mpa)

· grunt rodzimy (wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80 Mpa)

· Oznakowanie pionowym i poziomym projektowanej drogi rowerowej
· Ustawienie dedykowanych dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, hybrydowych latarni ulicznych 
· Wyprofilowanie i częściowym umocnieniu poboczy i terenu zielonego przyległego do projektowanej drogi rowerowej (w obrębie działki drogowej)
6. Informacja o obszarze oddziaływania 

Obszar oddziaływania projektowanej drogi rowerowej ogranicza się do pasa drogowego drogi powiatowej nr 1434 O i obejmuje częściowo działki: nr 151, 226, 225/96 obręb Miejsce Kłodnickie 

i nr 1133/2 i 1111 obręb Sławięcice (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518, Oddział 3, § 42. 1., § 42. 3.)

7. Ograniczenia wynikające z prawa miejscowego

Teren , na którym zlokalizowana jest inwestycja objęty jest MPZP (UCHWAŁA Nr IX/98/2003 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle) i określony jest, jako droga zbiorcza KZ
8. Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku  Miejsce Kłodnickie - Sławięcice jest obojętne dla środowiska. 

Inwestycja nie wymaga pozyskania  się nowych terenów , jest natomiast konieczna wycinka drzew czy krzewów w pasie drogowym

Droga przebiega w terenie niezabudowanym.

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do budowy znacznie skróci okres budowy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe tak, jak dotychczas zagospodarowywane będą w pasie drogi powiatowej. Spływają na pobocza, gdzie wsiąkają.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – budowa drogi rowerowej nie powoduje emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie gruz z rozbiórki nawierzchni zjazdów oraz kruszywo z rozbiórki podbudowy. Materiały te będą wykorzystane do wzmocnienia podłoża oraz do dolej warstwy podbudowy

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje zwiększenia emisji wibracji i hałasu 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga wycięcia drzew w pasie drogowym drogi powiatowej

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe ziemi lub glebę.

f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące przebudowy drpgi powiatowej nr 1434 O, polegające na budowie drogi rowerowej na odcinku Miejsce Kłodnickie - Sławięcice, a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla środowiska. Nie jest tez planowana zmiana przeznaczenia gruntów- droga rowerowa zlokalizowana będzie na działkach przeznaczonych do tego celu. 

9. Dane o ochronie zabytków  

Projektowane obiekty nie kolidują z istniejącymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków                          Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków

Oddział Opole celem sprawowania nadzoru.
10. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy

11. Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O polegająca na budowie drogi rowerowej nie wprowadza barier architektonicznych ograniczających lub utrudniających dostępność do drogi dla osób niepełnosprawnych.
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

12.1 Podstawa  opracowania 

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie                                  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

12.2 Opis  techniczny

12.2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1434 O  

w Kędzierzynie-Koźlu, ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków; budowa drogi rowerowej na odcinku Miejsce-Kłodnickie - Sławięcice

kategoria obiektu budowlanego XXV
Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 2300 m

· Długość projektowanej drogi rowerowej (bez zjazdów) – 2209 m

· Szerokość drogi rowerowej 

· 2,5 m dla ruchu dwukierunkowego

· 1,5 m dla ruchu jednokierunkowego      

12.2.2 Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są:

· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 
12.2.3 Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są: 
· wodociąg z przyłączami, 

· kanalizacja sanitarna, 

· linie kablowe energetyczne NN, SN, eW i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 

Istnieje jednak możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie geodezyjnej,  dlatego roboty  ziemne związane  z  wykonywaniem wykopów  należy  wykonywać ze szczególną ostrożnością
12.2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególną  uwagę  należy  zwrócić uwagę na:

· wykopy,
· praca ludzi przy liniach energetycznych
· praca ludzi z pracującymi  maszynami drogowymi i sprzętem.
· praca przy istniejącym ruchu pojazdów na drodze
12.2.5 Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przejść  przeszkolenie  BHP :

· szkolenie  wstępne  w  zakresie  BHP,

· instruktaż  ogólny  związany  z  przepisami  BHP,

· instruktaż  stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów:

1) praca przy ruchu drogowym

2) praca w wykopach

3) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej  w  czasie pracy maszyn i sprzętu,

4) odzież robocza i ochronna,

5) zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkoleń  z  zagrożeniami  wynikającymi                         z  realizacji  zamierzenia  budowlanego.

Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  być  odnotowany  w  dokumentacji  prowadzonej  przez  wykonawcę  robót

12.2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:
· zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków i  urządzeń zabezpieczających wymaganych  do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  na czas robót.

· wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz  sprzęt ochrony osobistej

· wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

· opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy

· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

· bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi w tym przypadku praca  ludzi  sprzętu i maszyn pod i w sąsiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprzętu  pod  ruchem.

Kierujący  robotami    powinien  zabezpieczyć  na  okres  trwania  robót  apteczkę  pierwszej  pomocy  w  razie  zaistnienia  wypadku.  Po  zakończeniu  prac  teren  budowy  należy  uprzątnąć.
12.2.7 Przepisy niezbędne  do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450 z póź. zm)
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami     
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320,                z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.)
· Specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych :

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i oraz inne przepisy i projekty określają wymagania  i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.

13. Uwagi końcowe

Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót. 

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami

określonymi w specyfikacjach technicznych.
[image: image1.wmf][image: image2.wmf]_185035676

_1483763392

