	[image: image2.wmf]         Regon 531005383

tel. kom.+48 505 052 488

e-mail miro.sie@o2.pl
	INWESTOR: 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Plac Wolności 13 

47-220  Kędzierzyn-Koźle
	

	
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle
	16 kwietnia 2026 r.


	[image: image1.wmf]
	Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI”

Mirosław Sieja

ul. Piłsudskiego 10B/1

47-223 Kędzierzyn-Koźle



	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O, ULICA  ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU                                                               ODCINEK CISOWA -  MIEJSCE KŁODNICKIE

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA  ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW         W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

	jednostka ewidencyjna 
	160301_1 Kędzierzyn-Koźle

	obręb ewidencyjny 
	0018 Cisowa    0067 Miejsce Kłodnickie

	numer(y) działek 
	519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie 

	

	Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU                                                               ODCINEK CISOWA -  MIEJSCE KŁODNICKIE

	

	INWESTOR 

	instytucja
	POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

	adres 
	Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-KOźle

	JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA 

	nazwa 
	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja

	adres 
	47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul. Piłsudskiego 10B/1 

	

	PROJEKTANCI 

	Branża drogowa 

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            16 kwietnia 2026 r.
	podpis 

	

	SPIS ZAWARTOŚCI

	1.
	Oświadczenie projektantów /i sprawdzających/ o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane 
	

	2.
	Zaświadczenie o przynależności projektanta do OOIIB
	

	3.
	Kopia uprawnień projektowych
	

	4. 
	 Opis techniczny
	

	5. 
	Część rysunkowa
	

	6. 
	- Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
	

	
	- Przekroje charakterystyczne rys. nr 2
	

	
	- Przekroje konstrukcyjne rys. nr 3
	

	7
	Pismo GDDKiA  Oddział w Opolu nr.OOP.Z-3.4111.24.2024.3.DS. z dnia 14-04-2026 r.
	


OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Ja niżej podpisany:

	Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne


oświadczam zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu przebudowy drogi, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej , oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego obiektu położonego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O  W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK CISOWA -  MIEJSCE KŁODNICKIE
Adres: DROGA POWIATOWA NR 1434 O , ULICA  ALEKSANDRA FREDRY I ULICA SZPAKÓW         W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Działki nr:

· 519/3 obręb Cisowa 
· 3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie
(wymienić obiekt i adres)

podpis i pieczątka

składającego oświadczenie

16 kwietnia 2026 r.
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O - BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY ALEKSANDRA FREDRY I ULICY SZPAKÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1434 O              W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

ODCINEK CISOWA -  MIEJSCE KŁODNICKIE”

DZIAŁKI NR : 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3, 27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Zakres opracowania 

1.3 Lokalizacja

1.4 Działki objęte opracowaniem

2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejącego

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4. Zagospodarowanie terenu
4.1        Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.2        Roboty rozbiórkowe
4.3        Ukształtowanie terenu i zieleń 
4.4        Stan własności prawnej 

4.5        Parametry zamierzenia

5. Część architektoniczno-budowlana 
5.1. Geotechniczne warunki posadowienia 

5.2. Wpływ eksploatacji górniczej 

5.3. Opis zaprojektowanego rozwiązania

5.4. Zapotrzebowanie mediów

6. Informacja o obszarze oddziaływania 
7. Ograniczenia wynikające z prawa miejscowego

8. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko
9. Dane o ochronie zabytków
10. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej
11. Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych
12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
13. Uwagi końcowe.
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1434 O - budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej                 nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie na działkach nr: 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: 

· Przebudowę drogi powiatowej nr 1434 O na odcinku Cisowa – Miejsce Kłodnickie, na działkach nr 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie, polegającą na budowie dwukierunkowej drogi rowerowej wraz z miejscem obsługi rowerzystów (MOR)

· Oznakowanie pionowe

· Oznakowanie poziome 

1.2 Lokalizacja

Województwo Opolskie, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, gmina Kędzierzyn-Koźle

1.3 Działki objęte opracowaniem
Dane dotyczące działek (nr, obręb):

	Lp
	Nr działki
	Obręb

	1
	519/3
	Cisowa

	2
	3/2
	Cisowa

	3
	3/1
	Miejsce Kłodnickie

	4
	1010
	Miejsce Kłodnickie

	5
	4/2
	Miejsce Kłodnickie

	6
	28/3
	Miejsce Kłodnickie

	7
	27/5
	Miejsce Kłodnickie

	8
	27/9
	Miejsce Kłodnickie

	9
	26/2. 
	Miejsce Kłodnickie

	10
	25/1
	Miejsce Kłodnickie


2. Podstawa opracowania
· Umowa Inwestorem

· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 418, z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1251, z późniejszymi zmianami. 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz.U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1752

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 647 z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587, z późniejszymi zmianami

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 277, z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
· Mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
· Wizja lokalna w terenie dokonana przez autora-oględziny i pomiary z natury

· WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
· WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach
· WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg
Odniesienie sytuacyjne i wysokościowe

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie mapy do celów projektowych

W oparciu o ww. mapę, w całym opracowaniu stosuje się jeden układ współrzędnych

geodezyjnych „2000” oraz jeden poziom odniesienia wysokościowego „PLEVRF2007-NH”.
3. Opis stanu istniejącego
3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr IX/98/2003

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle):

· Droga powiatowa nr1434 O (ulica Aleksandra Fredry i Szpaków), działki nr 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3, 27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie   Sławięcice – teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KZ

Na przedmiotowym terenie nie występują:

· obszary szczególnego zagrożenia powodzią Q10% i Q1%.

· obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000 

· obszary ochrony konserwatorskiej

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· kanalizacja deszczowa 

· linie kablowe energetyczne i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne,

Na odcinku od km 0+615 (zgodnie z przyjętym kilometrażem roboczym), do km 1+010 droga przebiega w nasypie i na wiadukcie nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla, gdzie zamontowane są urządzenia BRD (bariery energochłonne i barieroporęcze)

4. Zagospodarowanie terenu
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O - budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie na działkach nr: 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie, polegać będzie na:

· Wykonaniu dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcję przyjęto wg WR-D-63 dla ruchu pieszego i rowerowego)

· Oznakowaniu poziomym i pionowym projektowanej drogi rowerowej i przejazdów przez jezdnię drogi powiatowej

· Wykonaniu opaski z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu (ustawione bariery energochłonne, urządzenia do obsługi i przeglądu istniejącego mostu nad obwodnicą Kędzierzyna-Koźla – schody skarpowe) oraz z uwagi na fakt położenia projektowanej drogi rowerowej na nasypie stanowiącym dojazd na istniejący most drogowy, a także z uwagi na konieczność ograniczenia robót ziemnych do minimum, projektuje się drogę rowerową o szerokości 2,0 m.

Budowa szerszej drogi rowerowej wymagałaby konieczności rozbiórki istniejących urządzeń BRD i montażu ich w przy krawędzi skarpy nasypu, co mogłoby spowodować naruszenie stateczności nasypu, a co za tym idzie mogłoby zagrozić konstrukcji istniejącego mostu 

4.2 Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze to geodezyjne wytyczenie zakresu przebudowy drogi

Roboty ziemne: 

Wykonanie koryta pod projektowaną drogę rowerową i miejsce obsługi rowerzystów (MOR)

4.3 Ukształtowanie terenu i zieleń 
Teren , na którym zlokalizowana będzie projektowana droga rowerowa, to teren płaski , nie zróżnicowany wysokościowo. Podłużny spadek jezdni (profil) waha się w granicach od 0,0% do ok. 2,8 % 

Na odcinku przewidzianym do przebudowy występują drzewa i krzewy kolidujące 

z planowaną inwestycją – drzewa te zaznaczono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu
4.4 Stan własności prawnej

Projektowany remont zlokalizowany jest w pasie istniejącej drogi

Właścicielami działek objętych opracowaniem jest Skarb Państwa (GDDKiA)
4.5 Parametry zamierzenia

Parametry zamierzenia:

· Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 305 m

· Szerokość drogi rowerowej 2,0 m 
5. Część architektoniczno-budowlana 

5.1 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U.2012. 463 z dni0a 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wykopy pod projektowaną ściankę zabezpieczającą istniejący nasyp i wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej drogi, zalicza się do kategorii geotechnicznej I. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste.
5.2 Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – na opisywanym terenie eksploatacja górnicza nie występuje
5.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Miejsce Kłodnickie - Sławięcice polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu

· Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi roweroweji projektowanego MOR

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej i MOR

· Ustawieniu obrzeży i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 , 
· Wykonaniu podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i projektowanego MOR,
· Oznakowaniu pionowym i poziomym projektowanej drogi rowerowej 
· Wyprofilowaniu i częściowym umocnieniu poboczy i terenu zielonego przyległego do projektowanej drogi rowerowej - opaska z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 10 cm
5.3.1 Opis zaprojektowanego rozwiązania

1. Wytyczenie obiektu

2. Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, drogi rowerowej i MOR

3. Wyprofilowanie i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi rowerowej MOR

4. Ustawienie obrzeży(w obrębie projektowanego MOR), oporników betonowych (na włączeniach dróg serwisowych obwodnicy Kędzierzyna-Koźla – DK nr 40) , na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 
5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi rowerowej i MOR :
Układ warstw konstrukcyjnych (od góry):

· Droga rowerowa:

a. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S grubości 3 cm

b. skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

c. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W grubości 4 cm

d. skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

e. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm

· MOR

f. betonowa kostka brukowa grubości 8 cm

g. podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 - 5 cm
h. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 grubości 15 cm
6. Wykonanie opaski z mieszanki niezwiązanej C90/3  grubości 10 cm

7. Oznakowanie pionowe i poziome projektowanej drogi rowerowej oraz włączeń dróg serwisowych obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (DK 40) do drogi powiatowej
5.4 Zapotrzebowanie mediów

Nie dotyczy

6. Informacja o obszarze oddziaływania
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do pasa drogi i obejmuje działki nr 519/3 obręb Cisowa  3/2 , 3/1, 1010, 4/2, 28/3,27/5, 27/9, 26/2. 25/1, obręb Miejsce Kłodnickie            (§ 17. 1.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518)

7. Ograniczenia wynikające z prawa miejscowego
Teren , na którym zlokalizowana jest inwestycja w obrębie Zawadzkie objęty jest MPZP Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr IX/98/2003

RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle):

Droga powiatowa nr1434 O (ulica Aleksandra Fredry i Szpaków),– teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KZ

8. Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko
Budowa drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie jest obojętna dla środowiska. 

Inwestycja nie wymaga pozyskania  się nowych terenów , jest natomiast konieczna wycinka drzew czy krzewów w pasie drogowym

Droga roweroewa przebiega zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym.

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego oraz transport. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu i emisji spalin. Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny efekt ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Zastosowanie nowoczesnych i szybkich w montażu materiałów przewidzianych do budowy znacznie skróci okres budowy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe tak, jak dotychczas zagospodarowywane będą w pasie drogi powiatowej. Spływają na pobocza, gdzie wsiąkają.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – budowa drogi rowerowej nie powoduje emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – podczas wykonywania robót powstanie gruz z rozbiórki nawierzchni zjazdów oraz kruszywo z rozbiórki podbudowy. Materiały te będą wykorzystane do wzmocnienia podłoża oraz do dolej warstwy podbudowy

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - projekt nie przewiduje realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też  pole elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie powoduje zwiększenia emisji wibracji i hałasu 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne -  realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga wycięcia drzew w pasie drogowym drogi powiatowej

Zakres inwestycji nie obejmuje realizacji obiektów, które mogłyby , zarówno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe ziemi lub glebę.

f) oraz wykazania, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami –Przewidziane w projekcie roboty dotyczące budowy drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1434 O, a także roboty towarzyszące nie są robotami uciążliwymi dla środowiska. Nie jest tez planowana zmiana przeznaczenia gruntów- droga rowerowa zlokalizowana będzie na działkach przeznaczonych do tego celu.

9. Dane o ochronie zabytków
Projektowany odcinek drogi rowerowej położony jest w strefie obserwacji archeologicznej

10. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy

11. Informacja o dostępności dla osób niepełnosprawnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, na odcinku Miejsce Kłodnickie – Sławięcice, polegająca na budowie drogi rowerowej nie wprowadza barier architektonicznych ograniczających lub utrudniających dostępność do drogi dla osób niepełnosprawnych.

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Podstawa  opracowania 

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie                                  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

2. Opis  techniczny

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi rowerowej przy ulicy Aleksandra Fredry i ulicy Szpaków w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O  w Kędzierzynie-Koźlu, odcinek Cisowa - Miejsce Kłodnickie
kategoria obiektu budowlanego XXV
Parametry zamierzenia:

·  Długość odcinka drogi powiatowej, na którym projektowana jest droga rowerowa – 305 m
· Szerokość drogi rowerowej 2,0 m

2.2 Wykaz  istniejących  obiektów budowlanych

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· kanalizacja deszczowa 

· linie kablowe energetyczne i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne,

2.3 Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są: 
· kanalizacja deszczowa 

· linie kablowe energetyczne i teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne, 

Istnieje jednak możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na  mapie geodezyjnej,  dlatego roboty  ziemne związane  z  wykonywaniem wykopów  należy  wykonywać ze szczególną ostrożnością
2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

W  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  szczególną  uwagę  należy  zwrócić uwagę na:

· wykopy,
· praca ludzi przy liniach energetycznych
· praca ludzi z pracującymi  maszynami drogowymi i sprzętem.
· praca przy istniejącym ruchu pojazdów na drodze
2.5 Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przejść  przeszkolenie  BHP :

· szkolenie  wstępne  w  zakresie  BHP,

· instruktaż  ogólny  związany  z  przepisami  BHP,

· instruktaż  stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów:

1) praca przy ruchu drogowym

2) praca w wykopach

3) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej  w  czasie pracy maszyn i sprzętu,

4) odzież robocza i ochronna,

5) zapoznanie  pracowników  w  ramach  w/w  szkoleń  z  zagrożeniami  wynikającymi                         z  realizacji  zamierzenia  budowlanego.

Fakt  odbycia  w/w  szkolenia  w  zakresie  BHP  winien  być  odnotowany  w  dokumentacji  prowadzonej  przez  wykonawcę  robót

2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:
· zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków i  urządzeń zabezpieczających wymaganych  do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  na czas robót.

· wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz  sprzęt ochrony osobistej

· wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

· opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy

· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

· bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi w tym przypadku praca  ludzi  sprzętu i maszyn pod i w sąsiedztwie linii napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprzętu  pod  ruchem.

Kierujący  robotami    powinien  zabezpieczyć  na  okres  trwania  robót  apteczkę  pierwszej  pomocy  w  razie  zaistnienia  wypadku.  Po  zakończeniu  prac  teren  budowy  należy  uprzątnąć.
2.7 Przepisy niezbędne  do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 450 z póź. zm)
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 . Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami     
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320,                z późniejszymi zmianami.

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.
· Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.)
· Specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych :

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i oraz inne przepisy i projekty określają wymagania  i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.

13. Uwagi końcowe.
Roboty wykonywać należy po oznakowaniu terenu robót zgodnie z  zatwierdzonym przez właściwy organ ,  projektem organizacji ruchu na czas robót. 

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.
PAGE  
2

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]_185035676

_1483763392

